北滘镇新城区卫生保洁、绿化养护管理服务（2018年-2020年）（二次）项目采购需求

一、采购预算

采购预算（人民币）：23529165.71元。

二、供应商资格要求

- 投标人必须满足《政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 本项目不接受联合体投标。

三、采购项目技术要求

### 2.2.1 项目概述

一、项目情况说明：

本项目采购预算为：23529165.71元。项目服务面积为571560.99平方米，道路卫生保洁面积为377240.99平方米，其中一类道路保洁面积375460.5平方米，三类道路保洁面积2680.49平方米；绿化养护面积为194320.0平方米，其中一级绿化养护面积为26820.0平方米；二级绿化养护面积为116130平方米；三级绿化养护面积为51370平方米等；河涌保洁（水韵河、美的大道河涌等）等工作。

备注：河涌保洁部分不单独列出，已包含在道路保洁范畴内。

二、服务内容包括：

1、街道（含马路、人行道、公共区位）的清扫、保洁。

2、居民住户（包括高层的商住楼及待建地）、住宅小区、机关、团体、工厂（企业）、学校、饮食、商铺等生活垃圾（含废旧家具、床垫等）、绿化垃圾、无毒害工业垃圾及零星（1立方米以下）建筑垃圾的清运（含物业管理公司正在管理的小区及楼宇，如在服务期中该部份的小区及楼宇物业公司退出管理，中标人要即时接管所有的垃圾收运及清扫，接管后不再另行增加费用）。

3、雨水井、检查井和沙井的日常维护、清理疏通，井盖的更换维护，雨水井（即沙井）、检查井、沙井基座损坏的重新砌筑、修复，地下雨水管网的日常清疏和维护等。

4、园林绿化养护管理（卫生保洁；绿地范围内的树木、花卉、灌木、地被等植物，进行修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、排渍防涝、自然灾害及其防治、树木加固支撑维护、绿地保护、绿化补种（缺株、黄土裸露等问题）等）；绿地范围内的公共设备设施（含绿道标识牌等）的维护）。

5、果皮箱、垃圾桶（样式和要求按采购人要求执行）清洗、维护，及垃圾清运。

6、公厕的日常管理，公厕内设施的维护和修复等。

7、道路及人行道的日常洒水和清洗等，乱张贴、乱涂画清理和清洗等，道路水浸排涝及清疏，隧道、人行天桥等的清扫保洁。

8、采购人要求的应急事件处理及突击检查工作。

9、果皮箱、铁桶、垃圾桶（样式和放置数量等按采购人要求执行）采购摆放，及日常清洗保洁等工作。

10、河涌（水韵河、美的大道河涌等）的河面漂浮物清理工作。

三、服务范围包括：

社区：君兰社区。

（1）卫生保洁

一类道路保洁：天宁路、人昌路、美的大道、怡欣路、明政路、怡兴路、怡园路、怡福路、怡和路、诚德路、翠影路、绿洲路、碧涧路、火炬路、水韵路、木华路、益丰路、君领路、君兰大道等路段，卫生保洁面积约375460.5平方米；

二类道路保洁：无；

三类道路保洁：华美达旁道路、信联红木厂边小路，卫生保洁面积约2680.49平方米；

本部分包含水韵河、美的大道河涌等河涌的河面漂浮物清理工作。

（2）绿化养护

一级绿化养护：人昌路、诚德路等道路绿化，面积约26820.0平方米。

二级绿化养护：天宁路、美的大道、怡欣路、明政路、怡兴路、怡园路、怡福路、怡和路、翠影路、绿洲路、碧涧路、火炬路、水韵路、木华路、君领路等路段，面积约116130平方米。

三级绿化养护：益丰路、草坪绿地（北滘广场后侧草坪、水韵路旁草坪（05-B-03地块））等，面积约51370平方米。

### 2.2.2 管理标准及要求

卫生保洁和绿化养护服务管理的各项具体工作质量标准和作业规范除了切实按照《广东省市市容和环境卫生管理条例》、《佛山市城市市容和环境卫生管理规定》、《顺德区生活垃圾清扫收运管理规范》、《广东省地方标准——城市绿地养护质量标准》（DB44/T269-2005）、《广东省地方标准——城市绿地养护技术规范》（DB44/T268-2005）、《佛山市城市绿化管理规定》和《顺德区城市绿化管养行业检查考评方法》中所规定的执行外，还需按本招标文件的养护作业任务要求执行，详见招标文件有关说明、《顺德区美城行动考评标准》、《北滘镇园林绿化养护管理标准》和《顺德区北滘镇园林绿化分级管养标准指引》等。

### 2.2.3 机械设备与人员基本要求

1、机械设备

扫路车（核定载质量为3吨或以上）2辆；垃圾压缩车（核定载质量为5吨或以上）2辆；电动三轮车25辆；道路高压冲洗车（核定载质量为5吨或以上）3辆；1艘全自动保洁船；1艘保洁木艇；绿化洒水车2辆（核定载质量为5吨或以上）；农用车2辆（核定载质量为1.25吨或以上）；高空作业车1辆；剪草机10台；剪草打边机（或割灌机）5台；机械式喷虫机（或机械式喷药机）3台；手提式汽油电锯10台；雾炮车1辆（采购人提供）；手提式花剪每个绿化保养人员1把等。

说明：

（1）以上机械设备日常保养好，做好日常保养记录，确保随时可以正常使用。

（2）所有机械设备在合同签订后1个月内设置好，经采购人验收后登记在机械设备表。（以上自有设备需提供单位发票复印件）。

（3）所有作业车辆确保在服务期内处于年审有效期，且按照采购人要求统一标识，规范、清晰。

（4）上述所有作业车辆（设备）专用于本包服务，并承诺服务期间有损坏的车辆和设备及时维修或更换到位；未经采购人允许，中标人不得擅自将上述车辆（设备）挪用于其它项目，否则将按照考评办法扣除当月服务评分。

（5）投标人可根据实际情况增加先进的机械设备，提高自身竞争力。

（6）雾炮车由采购人提供，雾炮车作业时间和作业区域由采购人指定安排，中标人无条件执行；雾炮车作业产生的油费、水费和车辆维护费均包含在养护费用中，不再另行支付；车辆的其他一切费用和相关责任均由中标人负责解决，与采购人无关。

2、人员设置

养护管理总人数不少于120人。其中设置：

（1）项目经理1名（具有园林绿化类（非林业类）高级工程师职称的，同时具有省级或以上部门、行业协会颁发的环卫类经理（负责人）证书的），或项目经理2名（其中1人具有园林绿化类（非林业类）高级工程师职称；1人具有省级或以上部门、行业协会颁发的环卫类经理（负责人）证书）；

（2）绿化主管人员1名（具备园林绿化类（非林业类）中级工程师或以上职称）；

（3）环卫主管人员1名（环卫管理工作经验5年或以上）；

（4）绿化养护修剪工20名；

（5）道路和绿化保洁人员60名；

（6）司机（持A2或以上驾照）16名（其中2名司机负责雾炮车（雾炮车由采购人提供）的作业）；

（7）跟车人员10名；

（8）渠务人员6人；

（9）河涌保洁人员4人；

（10）其余服务人员自定（若有）。

中标人所设置人员均具备相关经验及资格，确保胜任工作需求。

说明：

1、以上人员提供相关职称、驾照等证明文件。

2、中标人员工的最低基本工资不得低于投标截止日当期公布的广东省佛山市法定最低工资标准，并按照《劳动合同法》的相关规定支付给劳动者报酬；同时按规定为员工购买社会保障险，如不按要求购买的，一切后果由中标人负责。因中标人和其所聘请员工所产生的劳资纠纷，均由中标人自行解决。

3、中标人在合同签定后一个月内将所有参与本项目人员的身份证复印件给采购人备案确认；若由于中标人原因需要增减人员的，中标人先把增减的人员名单以书面形式送到采购人并获得采购人确定同意，中标人于每月1日至5日前，把增减的人员名单以书面形式送到采购人进行备案登记，并随时接受抽查。

4、合同履行期满，中标人自行遣散聘用人员，并承担相关的一切费用。因此产生的一切纠纷由中标人负责解决，并承担与此相关的一切经济责任和法律责任。

### 2.2.4 项目技术与服务要求

1、规范文件及相关要求

切实按佛山市城市管理考评、顺德区“美城行动”考评标准、《顺德区生活垃圾清扫收运管理规范》、《广东省地方标准—城市绿地养护质量标准》（DB44/T269－2005）、《广东省地方标准—城市绿地养护技术规范》（DB44/T268－2005）、《佛山市城市绿化管理规定》和《顺德区城市绿化管养行业检查考评方法》、《北滘镇园林绿化养护管理标准》、《顺德区北滘镇园林绿化分级管养标准指引》等文件执行，中标人负责上述道路（包括二级路）路面、人行天桥、隧道（地下通道）和绿化带的清洁保洁、清理路面的撒漏物、清理公交车站周边的卫生和垃圾筒、清理排水管道、沙井盖的维护、乱张贴、乱涂画以及乱堆放的清理，负责绿化养护管理，负责责任区域（各子项范围以内）内全部企事业单位、住宅小区的垃圾清运（转运至村居垃圾中转站或镇卫生处理厂即可）等工作。

2、基本服务要求

（1）确保承包片区内的主干道所有道路、街巷的清扫质量及保洁质量。做到勤扫、勤清、勤收。

（2）道路的清扫、清洗范围包括机动车道、慢车道、人行道两边扫至实体墙边。各片区的交界部分路面要互相扫入10米。清洗工作有计划，作业有记录台帐。

（3）按规定使用相应的垃圾车运输，倾倒垃圾后清洗干净再投入路段使用。

（4）每天上门收倒住户（包括高层的商住楼宇）、住宅小区、机关、团体、学校、工厂（企业）、店铺、饮食等单位的垃圾。一类路范围内沿街住户、商铺等单位每天不少于四次，二、三类路的不少于两次，收倒时间由7：00至12：00，及由14：00至20：00。对垃圾产生量大的住户、单位、酒楼及店铺，应增加垃圾清运频次。严禁垃圾直接存放在路面或空地上，在非收倒时间内，中标人应积极调整垃圾收倒时间，机动巡回收倒。

（5）中标人把清扫、收倒而来的生活垃圾统一运到采购人指定的垃圾中转站内存放；把清扫、收倒的建筑垃圾、绿化垃圾、下水道淤泥等，存放到指定的受纳场内。

（6）区域内沙井基座和沙井盖作业数量为650座。沙井基座和沙井盖的损坏，均由中标人负责修复；如有沙井基座和沙井盖损坏等情况，中标人即时做好安全防护措施，并在1小时内按规范对沙井基座和沙井盖原套及时更换或填补，沙井盖面要与路面平齐（用生铁或新型材料，不能用水泥或木板等不合符要求的物料代替），产生的一切费用由中标人负责；由于沙井基座和沙井盖缺损而造成人员伤亡事故或财产损失的，一切法律责任和经济损失由中标人负责。

（7）中标人负责公厕管理和设施维护，所有公厕由每天早上6：00时至晚上22：00时设专人清洗保洁。每星期用清洁去污品清洗一次，并要达到“五净”、“七无”（即：地面干净、蹲位及尿槽干净、墙壁及门窗干净、公厕四周环境干净；无乱张贴、无乱涂污、无杂草、无烟头、无蝇蛆、无淤塞、无臭味）。公厕内的所有设施（包括：马桶、厕兜、隔板、门窗、洗手盆、镜、水龙头、水箱、水管、电灯、电线等）如有损坏，由中标人负责更换、补充，费用由中标人负责。每个公厕在晚上18：00时亮灯至第二天早上6：00时,如遇特别天气情况，能见度差，应适当调整照明，水、电费由中标人支付。中标人要每年的第四季度前吸粪池内的粪渣一次，清洗外墙，清理时通知采购人，以便监督、验收登记，做好台账。

（8）街道、绿化带、店铺前如有弃置基建垃圾及遗漏在路面上的杂物（包括：花盆、残花枝、家具、砖头、石仔、沙、泥、油污、玻璃等一切杂物），及时清理。

（9）承包辖区内不能存在乱张贴、乱涂画，清理乱张贴、乱涂画时，细致干净，要求采用合适的清洁工具、溶解剂，尽可能确保建筑物及设施的原貌不被破坏。不能简单用白灰水复盖乱涂乱写位置，造成新的污染。清理过程中造成建筑物或设施损坏的，一切费用和责任由中标人负责。

（10）果皮箱按规定做好清洗，一类道路的果皮箱应套用环保卫生塑料袋。

（11）中标人需优先接收原承包子项内现有的清洁人员，如需招收新的员工，在同等条件下要优先接收本地的下岗或待业人员，聘请的工作人员的年龄符合要求且具有完全民事行为能力及身体健全。

（12）采购人将根据工作实际情况为子项内配备车辆，中标人应安排具有合法驾驶资格的人员驾驶、保证安全作业，中标人负责车辆的使用和维护、年审、保险等所有费用，并负全部法律连带责任。在完成服务期限后，应确保车辆正常运作、外观完好、具备保险等手续交回采购人，采购人有权对车辆的使用进行调配。

（13）属环卫部门管辖内所征收的垃圾费统一由环卫部门代收（包括住户、商铺、工厂、企业等），中标人不能另行收取垃圾费。

（14）中标人接受采购人的检查、监督和考核。如中标人未能履行管理合同的要求，采购人有权依时按承包合同条款进行处罚，所扣罚的款项在服务费中扣减。

（15）环卫作业应做到文明有序，最大限度地减少对环境的污染和对社会秩序、公众生活的影响。

（16）本区域要求日常放置单桶果皮箱（圆形含内胆）40个、带轮垃圾高桶（240升）100个、铁制垃圾桶30个。中标人须按要求采购的各种环卫用品（包括垃圾桶、果皮箱和铁桶等），必须在签订合同后30日内采购完毕，并按采购人要求全部安放完毕；中标人采购的环卫用品必须提交相应批次的厂家合格证明，并经采购人现场核点验收合格，否则，采购人有权认定中标人违约，每次扣罚履约保证金的0.5%。各类环卫设施，包括垃圾桶、果皮箱、器具、车辆、站场应保持干净整洁，不得有明显污渍、牵挂物和渗漏物；车辆要保持外观整洁，无破损、掉漆、滴漏，标志清晰，性能良好，车体周边不得堆放或拖挂与作业无关的物品；垃圾收集运输过程中应做好垃圾覆盖，尽量减少垃圾裸露、倒腾、落地，确保周边干净整洁。因区域内环卫用品会出现日常损耗等现象，中标人应及时补充，满足区域内环卫用品配置要求。

（17）环卫人员作业时应穿着带有所在单位中文标识的工作服装，并保持着装干净、整洁、统一,道路作业时，工作服装应具有反光警示标志。

（18）中标人应关心员工生活，确保员工待遇，加强员工培训，维护员工尊严，每季度提交员工培训台账；按照标书配备机械设备进行日常作业，减轻劳动负荷。

（19）中标人应建立健全安全生产管理制度，落实安全生产责任人，切实执行安全生产规程。

（20）道路作业应合理安排作业时间和方式，尽量避开行人和车流高峰时段；清扫机动车道、绿化分隔栏和进行沉沙井清污时要设置醒目的警示标志，同时做好安全防护工作；道路大面积污染需要集中清扫时，需得到交警部门的配合。

（21）环卫作业车辆应遵守交通规则，礼让行车，注意行人的安全，不得违章停放，不得超限行车。

（22）中标人制定突发事件应急预案，并定期组织演练。

（23）出现涉及环卫作业的突发事件时，负责本区域环卫服务的中标人立即组织力量处置，其他中标人服从当地镇街环卫主管部门的统一调度，协助处置。

（24）因道路保洁、沙井盖维护、日常养护管理作业等工作产生的法律责任，以及区域内的道路破损、路面下沉或凸起等情况，中标人未及时巡查发现并做好临时围蔽警示标志等原因，可能造成人员、车辆等财产损失，本项目要求中标人须购买第三者责任险，保期为三年，保额500万元人民币。

3、清扫保洁

（1）清扫保洁范围和类别

1）公共清扫保洁范围包括城乡道路、公路（不含高速、快速公路），以及开放式公园、广场、绿地。实行封闭管理或有明确业主的区域由业主或管理者负责清扫保洁。

2）清扫保洁按表1划分为3个类别，具体范围由镇街环卫主管部门划定。

表1  清扫保洁类别划分

| 保洁类别 | 划分范围 |
| --- | --- |
| 一类 | 1.位于重要党政机关周边和重要商业、文化、教育、卫生、体育、交通站场等公共场所周边的道路； 2.城市主要出入口、重要景观区域； 3.国道、省道，以及林上南路、林上北路、荷岳路、林港路等； 4.各村入村大道及村委会周边主干道。 |
| 二类 | 1.位于一般商业、文化、教育、卫生、体育、交通站场等公共场所周边的道路； 2.城市主次干道和县道； 3.一般景观区域、村（社区）中心区域次干道。 |
| 三类 | 1.位于一般企事业单位和居住区周边的道路； 2.一般县道和乡道； 3.村（社区）中心以外的区域。 |

（2）作业要求

1）保洁质量应符合表2 、表3要求。

表2   区域废弃物控制指标

| 保洁类别 | 果皮 (片/1000m2) |  | 纸屑、塑膜 (片/1000m2) | 烟蒂 (个/1000m2) | 污迹痰迹 (处/1000m2) | 污水(m2/1000m2) | 其它 (处/1000m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类 | ≤3 |  | ≤3 | ≤3 | ≤3 | 无 | 无 |
| 二类 | ≤4 |  | ≤4 | ≤5 | ≤3 | ≤0.5 | ≤2 |
| 三类 | ≤6 |  | ≤6 | ≤7 | ≤3 | ≤1.5 | ≤6 |
| 说明 |  | 在同一单位长度内，不得超过各单项废弃物总数的 50% |  |  |  |  |  |

表3   区域表观控制指标

| 保洁类别 | 路面见本色 |  | 河湖岸边、绿地、树穴无积存垃圾 | 下水道、沉沙井完好通畅，雨水口不堵塞，防蚊闸完好整洁 | 喷泉、水幕、水池等人工造景水体及周边无垃圾、污水积存 | 道路两侧墙面无污迹，无乱张贴乱涂写和过时破损标语 | 公共设施无污迹、积尘、乱张贴、乱涂写 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类 | 严格要求 |  | 严格要求 | 严格要求 | 严格要求 | 严格要求 | 严格要求 |
| 二类 | 普遍达到 |  | 普遍达到 | 严格要求 | 普遍达到 | 普遍达到 | 普遍达到 |
| 三类 | 一般要求 |  | 一般要求 | 普遍达到 | 一般要求 | 一般要求 | 一般要求 |
| 说明 |  | 公共设施包括交通护栏、阶梯、扶手、栏杆、广告牌、路牌、公交站牌、邮筒、读报栏、休闲椅、康体娱乐设施、雕塑等 |  |  |  |  |  |

2）清扫保洁作业时间和频次应符合表4要求。

表4   清扫保洁作业时间和频次最低要求

| 保洁类别 | 一类 | 二类 | 三类 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每日清扫保洁时间 | 20小时 (4:00- 24:00) | 18小时 (4:00- 22:00) | 14小时 (6:00- 20:00) | 每日至少一次普扫，首次普扫7：00前完成。步行商业街的保洁时间与步行商业街开放时间相同 |
| 机械清扫保洁频次 | 2次/日 | 2次/日 | 1次/日 | 应以机械化作业为主，人工巡回拾遗补缺 |
| 道路冲洗频次 | 1次/日 | 3次/周 | 1次/周 | 4车道以上道路应当实行机械化冲洗、洒水或喷雾，覆盖率应达到80%以上。 作业时间应在每日22:00-次日7：00、9:30-11：00、14:00-17：00三个时间段内进行 |
| 道路洒水或喷雾频次 | 3次/日 | 2次/日 | 1次/日 |  |
| 公路、人行道冲洗频次 | 3次/周 | 1次/周 | 根据实际 | 包含人行天桥桥面、广场和公园绿地的硬底化地面 |
| 雨水口、防蚊闸清理频次 | 1次/日 | 1次/日 | 1次/日 |  |
| 下水道、沉沙井清理频次 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 道路两侧墙面清理频次 | 1次/周 | 1次/月 | 根据实际 | 着重2 米以下部分 |
| 人工造景水体清理频次 | 1次/日 | 3次/周 | 1次/周 | 不能积存污水滋生蚊虫 |
| 公共设施清理频次 | 1次/周 | 2次/月 | 1次/月 | 包含范围与表3同 |
| 果皮箱清理频次 | 2次/日 | 2次/日 | 1次/日 | 随时保持果皮箱不满不冒，周围不得有垃圾 |
| 果皮箱清洗频次 | 1次/日 | 1次/日 | 3次/周 |  |
| 道路其他设施清理频次 | 1次/月 | 1次/月 | 根据实际 | 包含标志标牌、桥梁墩柱、两侧护栏，道路隔音设施，公路中间分隔栏 |

3）机械作业应符合以下要求

①机扫车、洒水车、冲洗车等作业车辆尾部应有反光标志，作业时开启警示音、警示灯和示宽灯。夜间作业时应降低或关闭警示音。不得倒车作业。

②路面作业时，机扫车车速应小于10 km/h，洒水车车速应小于30km/h；高压冲洗车车速应小于10km/h，不得漏扫、漏洒、漏冲。

③机扫作业应加足水，实行喷雾清扫，禁止干扫以防扬尘，禁止侧刷、吸口不落地空跑。清扫时注意观察路面清扫质量和路面障碍情况，对机扫车不能清除的大件垃圾或硬物，应及时人工清除，确保清扫质量。

④洒水或冲洗时注意调整水流幅宽、高度和水压，冲洗时喷水设备的水压应不小于300kPa。遇人群密集和路窄门店多时，要降低车速，调节水压，减少水量，尽可能不干扰非机动车和行人。

⑤洒水车、冲洗车需在规定取水点取水，注意节约用水，优先采用再生水。

4）其他作业要求

①风雨过后应及时进行路面垃圾和积水清除作业。遇车辆遗撒、车轮带泥等路面污染要及时清理。

②机械与人工洗刷相互配合，在机械不能作业的情况下应采用人工作业，做到清扫无死角，垃圾无漏收；当街占道停车点以及普扫未到位的地方应适时补扫。

③人工清扫时小心执扫，不得漏扫、甩扫，注意控制扬尘，避免妨碍行人。人工保洁应巡回走动，用小扫把、钳子、清洁剂、刷子或抹布等工具材料及时清除垃圾、污迹。发现有人随地乱扔垃圾应及时进行劝阻，发现公共设施损毁应予记录并及时报告。

④清洗污染较为严重的路面时，应适当添加清洁剂反复冲洗，直至路面见本色。

⑤道路清扫保洁收集的垃圾按指定场地存放或清倒，严禁裸露堆放和扫入排水道、河边、绿化地。当街转运垃圾应及时清理现场，做到工完场净。

4、垃圾容器和收集设施设置

（1）果皮箱

1）果皮箱是设置于道路和公共场所等处供人们随手丢弃零星废物的容器，要求美观、耐用、防雨、阻燃，无残缺破损掉漆，与周边环境相协调，便于清洁维护。在可吸烟的区域设置的果皮箱应附设烟灰缸。

2）建成区道路两侧设置果皮箱的间隔最低要求为：一类区道路50米，二类区道路100米，三类区道路120米。其中公共交通上落站点、公共自行车站点、人行天桥隧道，以及公共场所和社会停车场出入口附近应单独设置果皮箱。

3）公园、绿地、广场范围内根据人流量大小配置果皮箱。

4）至少一半以上的果皮箱为分类收集果皮箱。分类果皮箱的颜色和标识应符合《生活垃圾分类标志GB/T19095-2008》的要求。

（2）垃圾桶

1）垃圾桶是收集家庭、单位产生的生活垃圾的容器，要求美观耐用，便于清洁，盖板、脚轮完备，封闭性好，无残缺破损掉漆，同一服务区域的垃圾桶规格应统一，与垃圾收运车辆、垃圾压缩设备相配套，便于统装统运。

2）住宅区巷口、住宅楼出入口应设置垃圾桶，方便居民投入袋装垃圾；工商业、学校、机关事业单位等各类机构应在本单位红线内自设垃圾桶，收集本单位所产生的生活垃圾。实行分类收集垃圾的区域应设置分类垃圾桶，分类垃圾桶的颜色和标识应符合《生活垃圾分类标志GB/T19095-2008》的要求。

3）垃圾桶定点设置的位置应不影响观瞻。定点设置的垃圾桶数量根据定点服务范围垃圾量确定，总容纳量满足使用需要，垃圾不得溢出而影响环境，各时段垃圾桶满载率不得高于80%，并保持合盖。

4）沿街工商业等机构不得将垃圾投放于道路两侧的果皮箱内，不得将垃圾裸露堆放或将垃圾桶摆放在市政道路边。

（3）垃圾装运点

1）垃圾量较大的机构和中小型封闭管理的小区应在本单位或小区内设立垃圾装运点，按照与环卫服务机构约定的时间将垃圾桶集合至装运点形成垃圾桶组，由环卫服务机构清运。

2）社区（村）应在住宅区附近设置垃圾桶组装运点，由环卫服务机构定时将附近垃圾桶集合形成垃圾桶组，统一清运。

3）垃圾装运点的位置不得影响观瞻和居民生活，不得妨碍交通；地面硬底化，并有给排水装置方便场地清洗；场地应当开阔，方便装运；垃圾桶应保持合盖并摆放整齐。

5、垃圾收集运输

（1）沿街垃圾收集

1）除按表4规定定期清理果皮箱外，巡回保洁时注意检查果皮箱，发现满载率高于80%的立即清理。清倒果皮箱垃圾时注意避让行人，禁止现场翻拣垃圾，并保持周边地面整洁无臭。蚊蝇孳生季节每日应喷洒消毒和灭蚊蝇药物。

2）机扫车和人工清扫收集的垃圾应在垃圾收集站清倒，清倒过程注意与垃圾压缩设备的衔接。

（2）上门收集和装运

1）环卫服务机构每日上下午各1次定时到住宅区以及商铺、企业等机构按“3、垃圾装运点”中（1）和（2）条的要求收集装运垃圾。收集装运时间应合理安排间隔，距离居民住宅较近的应避开居民休息时间。作业过程中不得有垃圾落地、翻拣、撒漏、滴漏现象。

2）除非特殊原因，应当实行桶装垃圾连桶清运。

环卫服务机构收集垃圾时，应同时以从垃圾收集站运来的已经清洗消毒干净的空桶置换装有垃圾的垃圾桶，桶装垃圾装车运送至垃圾收集站。

确因条件限制未能连桶清运的，可在具有良好防污措施的垃圾桶组装运点使用挂斗式垃圾压缩车与垃圾桶对接转运桶内垃圾。转运后垃圾桶应在装运点清洗，经检查无缺后及时复位。

3）作业后垃圾桶定点位置和垃圾装运点应保持周边地面整洁无臭。蚊蝇孳生季节每日应喷洒消毒和灭蚊蝇药物。

（3）垃圾运输

1）从沿街收集或上门收集垃圾到垃圾装运点，从装运点到垃圾收集站，从收集站到垃圾中转站，从中转站到垃圾处理厂场，各个环节的垃圾运输都采取密闭方式进行，严禁敞开式运输。

2）垃圾运输车启动前确保垃圾容器合盖严密，压缩车厢密封正常，排水口关闭，车体整洁；运输过程中不得有垃圾扬、撒、拖、挂和污水滴漏，以及超高超载、挂包运输现象。

3）垃圾压缩车应有污水收集装置，在垃圾收集站或中转站装运垃圾时，应将排水口打开，连接污水收集沟渠将污水排放干净，出站前再将排水口关闭。禁止在没有纳污设施的场地排放污水。

在垃圾中转站或垃圾处理厂场卸完垃圾后，应将污水箱的污水排放干净，并对车辆进行清洗。

4）专用机动车专人管理，相关专业操作人员持证上岗，按规程操作。每日做好设备维护，作业登记，尤其检查车辆密封构件，确保设备性能完好，车辆安全运行。

5）在建成区内运输垃圾应尽量避开上下班高峰期。

（4）其他

1）大型商业建筑和大型住宅小区配套的垃圾收集站设备与市政环卫设施匹配，站前垃圾收运由业主或管理者负责，站后垃圾运输由市政环卫服务机构负责。

2）确因条件限制未能实行统一标准垃圾桶收集垃圾的地方，在垃圾装运点设置容积较大的可移动垃圾箱收集垃圾，由环卫服务机构定时以专门车辆将整箱垃圾运送至垃圾收集站。

3）废旧家具等大件垃圾的清运实行预约服务，由环卫服务机构以专门车辆运送至垃圾收集站或垃圾中转站处理。

4）不得将建筑装修所产生的建筑垃圾投放至果皮箱、垃圾桶或垃圾箱。建筑垃圾实行预约清运服务，由专门机构负责处理。

5）垃圾桶在服务期满所有权属于采购人。

6、 其他要求

（1）中标人对聘用员工严格管理，安排好属下员工的教育管理工作，确保其遵守国家法律及采购人有关规章制度。如在服务期内因中标人员工发生违纪、劳资纠纷、意外（生病、伤亡事故）或违反劳动合同规定、触犯国家法律、违法事件和安全事故所产生的一切经济和法律责任均由中标人承担。

（2）中标人为工作人员配备相应的防护用品。

（3）中标人确保管理范围内的各种花草树木、设备设施等的完好，因管理不善或人为破坏导致损坏的，在规定时间内维护更换。不按规定时间维护更换的，采购人有权雇请他方维护更换，一切费用由中标人支付，并按前述费用的20%扣罚中标人。如因地震、台风、洪水等自然灾害所造成的园内绿化、设备设施的损失，则损失经有关部门鉴定后，可列计算重修重造费用，由采购人直接支付，中标人未按约做好保护工作或履行协助抢救义务的除外。

（4）在特殊情况下（台风或暴雨等极端天气），中标人除应做好管辖地点的保护工作外，还应服从我局的统一指挥和调动，参加抢险救灾工作。

（5）如有管理养护工作在繁华地段进行，则由中标人自行解决禁行区车辆通行问题。在公园内作业遵守公园的交通管理规定。

（6）中标人有责任配合采购人接受上级领导部门的监督、检查，并提供必须的材料。如北滘镇政府或有关部门有重大活动或接待任务情况而需加时工作的，中标人应服从采购人的统一指挥和调动，所产生的加班费用经双方确认后由采购人直接支付。

（7）绿化保养管理所需要的水、电、人工、农药、肥料、花草树木补种（不可抵抗的自然灾害及正常养护标准下自然老化的除外）、设立警示牌等费用由中标人负责。

（8）中标人随时接受采购人的监督、检查，及时进行改善工作。

（9）中标人与下任管养单位进行保养管理地方范围内的交接时，将开列移交清单，该补种的要补种，补种的品种如有养护期限的，可以自行与下任管养单位协商处理，移交后由中标人负责管养。

（10）中标人对管理范围内的道路、厕所、广场等进行清洁保洁，清除园区内的乱张贴广告，绿地上的喷淋水管、厕所内的水件设施的维护由中标人负责，一有损坏马上维修，保持其良好运作。

（11）在非自然灾害情况下，因管理不到位或管理不善（如因树枝、棕榈科落叶等坠落及树木倒伏等），造成的一切责任与损失均由中标人负责。

（12）在自然灾害的诱导下，因日常管养不善导致树木非正常折枝或倒伏的，所造成的一切责任与损失均由中标人负责。

（13）在抵抗自然灾害期间，中标人应服从我局相关部门的安排和指导，积极应对，做好各项抗灾救灾工作。如发现因前期准备怠慢或抗灾时玩忽职守导致险情发生的，我局将追究相关法律责任。

（14）中标人需针对自然灾害及公园设施等引起的人身伤害购买相应的保险，以应对不可预见的意外。

（15）中标人项目主管均需每天早上9:00-9:30期间，到采购人安排的地方签到，并将每天工作记录、存在的问题等记录到签到表内。

（16）中标人做好各项市、区、镇三级城市考评工作（如 “美城行动”等），保障管养范围内的环境卫生干净整洁，绿化管养作业规范到位，园内相关设施正常（无损坏等情况出现），如造成考评扣分等问题，将对中标人进行扣罚。

（17）中标人做好关于城市管理考评、数字城管或投诉案件反映卫生保洁和绿化养护的问题，并限期内按要求进行整改；限期内未积极整改，造成考评扣分等问题，将对中标人进行从重扣罚。

（18）中标人应当做好工作计划、工作台账等等相关养护管理资料的编制，并于每个季度的季度明检前10日内提交上述资料报顺德区环境运输和城市管理局北滘分局市政公用股核查备案。

### 2.2.5 服务检查考评办法

1、检查方式

（1）日常检查：是指事先不通知受检单位，由检查人员每天对区域的卫生保洁和绿化养护管理状况进行全面检查的方式，检查时间包括但不限于正常工作时间、双休日、节假日等。

（2）季度检查：是指事先通知受检单位的检查方式，由听取受检单位的工作汇报、查阅资料和现场检查等部分组成，检查前随机抽样检查，每个季度检查1次，时间以采购人的通知为准。

（3）民意监督：为提高我镇新城区的城市管理效果，特设立网上意见的反馈收集，加大群众对新城区卫生保洁和绿化养护有效监督，群众可来电(由镇城管部门设立专门监督投诉电话热线，热线电话：26675088)、来访、来信、网上（镇政务网、北滘环运城管（微信号：BJCG520）等）对相关情况进行反映、投诉，一经镇城管部门核实，根据服务项目民意监督评分表相关要求作扣分处理。

2、检查程序

（1）日常检查：现场检查——扣罚通知——公布结果——上报结果。

（2）季度检查：通知——现场检查（包括抽样点检查和效果检查）和资料检查（季度作业记录、安全生产培训记录等相关资料检查）——集中评分——计算结果——公布结果。

（3）季度检查组成员：

| 北滘城管局社会化服务项目监督小组 | 镇数字城管 | 受检单位 （项目经理必到） |
| --- | --- | --- |
| 3-5人 | 1人 | 2人 |

3、评分措施及扣罚

（1）为了加强统筹后中标人的组织纪律性，充分调动其工作积极性、自觉性，强化工作责任心，采购人对中标人每季度进行综合考评，管理服务费金额与中标人的考评成绩挂钩。

（2）综合考评采用日常检查、季度检查和社会监督相结合的方式。

A、日常检查：采用每天突击检查模式，对应管理要求和日常检查扣罚标准，每扣一分即相应扣罚当季度服务费2000元，扣分和扣罚不设上限。

B、季度检查：每季度一次，采取当天通知，当天检查的模式，考评人员由顺德区环境运输和城市管理局北滘分局的社会化服务项目监管小组3-5人、数字城管1人组成。季度检查采用评分制（详见附件季度检查表），总分100分。①季度评分为高于90分（含90分）为优秀，不进行扣罚；②季度评分为80分～89分为合格，以90分为标准，每少1分将扣罚当季度服务费0.3％；③季度评分为低于80分为不合格, 以80分为标准，每少1分将扣罚当季度服务费3％。

C、社会监督：总分50分（详见附件社会监督评分表），每季度统计一次，每扣一分即相应扣罚当季度服务费2000元。

（3）考核依据分别是：1.车辆的作业情况考核以车辆监控仪录得的数据为依据；2.其他考核以现场考核记录为准。3.上级政府部门的考核检查（如佛山市城市管理考评、区美城考评、区绿地季度考评、“创文”等）。

（4）采购人有权委托第三方对服务项目进行考核，并依照扣罚规定执行。

（5）中标人服务项目未能按规定完成，在各级检查中被扣分的，对应扣分相应扣罚。

4、日常检查扣罚标准

（1）通用条款

1)作业规范

①中标人聘请的工作人员的年龄符合要求且具有完全民事行为能力及身体健全，不符合要求的，每人次扣1分。

②未按招标文件定额配足作业人员的，每缺1人扣5分。

③未按招标文件定额配足作业车辆等设备，或车辆不在承包辖区内正常运作的，每缺1台扣5分。

④作业时间内，有2名或以上人员聚堆闲聊、瞌睡及从事其它与作业无关事项的，每人次扣0.5分。

⑤除可回收垃圾清运车外，在路面现场翻拣垃圾、变卖垃圾废品的，每人次扣0.5分。

⑥作业人员裸露存放垃圾或以焚烧垃圾、将垃圾扫入或倒入排水井、河道、路面、绿地及待建地等其他形式不按规定及时收运处理垃圾的，每次扣1分。

⑦手拉车、三轮车、机动车等一切作业车辆不遵守交通法规行驶，或除应急抢修处理需要，除经采购人或交警部门同意外，于交通高峰期（7：30至9：00，17：00至19：00）占机动车道作业，影响交通通行的，每次扣1分。

⑧不按规定在相邻辖区交界部分扫入10米，造成管理服务缺失或不到位现象的，每处交界各方各扣1分。

2）作业车辆、船只

①作业机动车辆和机动船只须在有效使用期内，并符合国家法律规定要求的所有手续，由持有相应准驾船型的驾驶证的专业司机驾驶。否则，每车次扣1分。

②手拉车、三轮车、机动车等一切作业车辆和船只存在脏乱、锈蚀、车身褪色等现象未进行翻新的，或未统一设置反光标志和投诉电话及使用采购人统一审定的图案、颜色及设置格式的，每车次扣1分。

③手拉车、三轮车、机动车等一切作业车辆和船只损坏，未及时修复，影响作业质量及安全文明作业的，每车次扣2分。

④作业工具在使用过后不按规定摆放整齐，不妥善保管于工具房内的，垃圾车、手推车、机动车等作业车辆和船只占道摆放，阻碍通行的，每车次扣0.5分。

⑤中标人提供的一切作业车辆和船只在工作时段内只能于辖区范围内作业使用。未经采购人同意随意调用至其他地区或作其他用途的，每车次扣3分。

⑥中标人没有为所有用于本项目的机动作业车辆统一安装车辆监控记录仪（GPS）并接入北滘镇数字城管监控系统，每车扣3分；因中标人没有正常作业导致车辆监控系统无运行轨迹的，每车每次扣1分。

⑦手拉车、三轮车、机动车等一切作业车辆作业完毕后须停放于中标人的停保场地内，随意停放于道路街道等公共区域的，每车次扣1分。

3）投诉处理

①群众来信、来电、来访投诉，经查实有责的，每件次扣0.5分。其中，被新闻媒体或网络投诉曝光属实的，每次扣2分。

②对于群众来信、来电、来访投诉及媒体曝光的同一案件，未及时处理造成重复投诉且有责的，每次扣5分；受上级领导通报批评的，每次扣10分。

③未按采购人要求整改，经查实有责的，每件扣2分。经督促仍未处理或未妥善处理，经查实有责的，每件次扣5分。

4）评比与检查

①不按采购人要求做好国家、省、市及区政府各部门组织的评比、检查等活动的迎检工作的，每次扣5分。

②国家、省、市及区政府各部门组织的评比、检查等活动中，结果排名位于中等或以下、检查评比不及格或受批评的，经查实有责的，按评比级别每次可扣5—20分。其中，区级扣5分、市级扣10分、省级扣15分、国家级扣20分。

5）从业人员保障保护

①作业人员没有穿着按采购人统一审定的图案、颜色及格式制作的工作服（含雨衣），衣冠不整齐的，阴天或夜间作业没有穿着反光衣的，每人次扣0.5分。

②不依法用工，未与作业人员签订劳动合同、未参加基本社会养老保险，未按招标文件工资金额要求按时发放工资的，每人次扣1分。

6）工作配合

①不遵守采购人各项管理规定、不接受和服从采购人的管理，或不配合采购人进行作业质量考核，经查实有责的，每次扣2分。

②不配合采购人无条件接管新增道路清扫与保洁、垃圾收集与清运、排水道管理等工作任务的，每宗次扣2分。

③不按采购人要求及时提交作业计划、工资结算资料、应急预案等资料的，每次扣1分。

（2）道路清扫与保洁

1）道路清扫

①未按规定于早上7：00前完成道路清扫及机械冲洗的，单向每100米为一处，每处次扣1分。

②道路清扫及机械冲洗后，未达到表2、表3所规定的管理标准的，单向每200米为一处，每处次扣1分。

2）道路保洁

①保洁时段路段保洁人员离岗缺席的，每路段每次扣1分。

②不按表3要求标准的，在同一单位长度内，超过各单项废弃物总数的50%的，每处次扣1分。

③未能及时清理撒漏沙石、废弃建筑垃圾、装修垃圾、绿化垃圾等垃圾的，每宗次扣1分。

④未及时清理闲置于路面、街巷、直观可见闲置地的建筑废弃料等影响城市环境的闲置物的，每处次扣1分。

⑤未及时清理及冲洗路面各种污渍污垢的，每处次扣1分。

⑥雨后2小时道路有成片积水、未能恢复道路清洁水平的，或雨后遇检查未在半小时内清理路面积水的，每处次扣1分。

⑦道路边角部位、小区与道路等交接位有积存垃圾的，每处次扣1分。

⑧道路、内街巷、人行道至实体墙部分有杂草、垃圾的，每10平方米为一处检查范围，每处次扣0.2分。

⑨管理区域内积存垃圾和人畜粪便的，两平方米内为一处检查范围，每处次扣0.2分。

⑩路面交通隔离栏、桥面的栏杆、扶手、栏杆无污渍、积尘，人行地道的阶梯、扶手及道路两侧广告牌、路牌、灯杆、邮筒、读报栏、公交候车亭、雕塑等设施应保持整洁，存有污迹、积尘、垃圾的，每处次扣0.2分。

⑪人行天桥、隧道的阶梯、墙壁、扶手、栏杆等设施应保持整洁，存有污迹、积尘、垃圾的，每处次扣0.5分。

⑫道路、人行道及附属设施无按时冲洗、洒水和降尘的，每处次扣2分。

⑬运输车辆造成的道路污染未及时组织清理、冲洗的，扣2分。

3）果皮箱清洁与维护

①未及时清理果皮箱导致箱内垃圾满溢或果皮箱周围地面存有抛撒、存留垃圾的，每个次扣0.3分。

②果皮箱未关、锁好门、盖的，每个次扣0.2分。

③果皮箱表面、地面半径2米范围内存有渍垢、污渍的，每个次扣0.2分。

④一类道路的果皮箱未套用环保卫生塑料袋的，每个次扣0.1分。

4）机械洒水及冲洗

①除天气状况等特殊原因外，不按规定进行每日昼间洒水的，每次扣2分。

②清扫保洁人员执扫或机械清扫保洁未能控制扬尘，影响周边环境的，每路段每次扣1分。

③路面冲洗、洒水作业时未按规定鸣报信号或控制适当水压和行速，对周边环境或人员造成影响，查实有责的，每车次扣1分。

④清扫保洁的垃圾车、手推车装载运输过程中造成垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏的，每车次扣1分。

5）乱张贴、乱涂画清理

①承包辖区内存在乱张贴、乱涂画的，每张或每处扣0.05分。

②乱张贴、乱涂画清理后留有粘贴物、污迹等残留物的，每个次扣0.05分。

③未使用适当方法处理乱张贴、乱涂画造成明显痕迹的，每个次扣0.05分。

④清理乱张贴、乱涂画时造成建筑物墙壁、电话亭、公交车候车亭、阅报栏、广告牌、道路地面、灯杆、橱窗等载体损坏的，所产生的一切经济损失由中标人承担，每次处扣0.05分。

⑤未及时清理处理乱张贴、乱涂画所产生的垃圾的，每处扣0.2分。

（4）垃圾收集与清运

1）未按要求定位整齐摆放垃圾收集容器的，每个次扣0.2分。

2）垃圾收集容器设置点及楼房垃圾管道的底层垃圾间周围3m内散落垃圾、积留污水、散发恶臭或滋生蚊蝇的，每个次扣0.2分。

3）垃圾收集容器残缺、破损未及时修复、更换，或外体、构筑物内外墙面有明显积灰、污物的，每个次扣1分。

4）不及时对垃圾收集容器、楼房垃圾管道的底层垃圾间的垃圾进行清运的，每个次扣1分。

5）不按要求定时对垃圾收集站(点)喷洒消毒、灭蚊蝇药物的，可视范围内超过3只苍蝇的，每次扣0.5分。

6）生活垃圾未采用容器收集的，每个次扣0.5分。

7） 不按规定把清扫、收倒的建筑垃圾垃圾、绿化垃圾、下水道淤泥等，存放到指定的受纳场内并自行处理的，每次扣1分。

8）收集作业完成后，未及时清理场地，并将可移动式垃圾收集容器复位的，每次扣0.5分。

9）收集作业后生活垃圾未及时直接送至指定的垃圾收集站的，每次扣0.5分。

10）垃圾收集容器内的垃圾未及时清除造成满溢和散落，或未定时清洗箱体造成陈迹的，每个次扣1分。

（5）雨水管网和雨水检查井（沙井）管理

1）沙井的清疏由采购人每月抽沙井进行检查，检查时按沙井的沉积物超过10公分，每个扣0.5分。

2）未按规定对雨水口进行检查，并建立相应的检查记录以备核查的，每次扣2分。

3）更换不符合规范的井盖，或更换的井盖高于道路排水面、不符合原设计标准的，每个次扣1分。

4）井盖的标识与管道的属性不一致的，每个次扣0.5分。

5）井盖的交通标线与路面的交通标线不吻合的，每个次扣0.2分。

6）井盖安装不稳定，造成车辆经过时出现跳动和声响的，每个次扣0.5分。

7）发现井盖缺失或损坏后，未即时做好安全防护措施并在3小时内修复完毕的，每个次扣1分；接到沙井盖损失及损坏的通知后，在3小时内如不按承包合同更换或填补的，由采购人代修及填补的，由中标人承担工本费，每套扣1分。

8）在事故发生或接到报障、报修、投诉后未能于半小时内到达现场，组织调查、抢修，并在1小时内向采购人汇报的，每次扣1分。

9）不按规定养护排水管道、渠道的，每次扣2分。

10）淤泥盛器和车辆作业中，在街道上停放未设置安全标志，夜间未悬挂警示灯的或疏通作业完毕后未及时撤离现场的，每次扣2分。

11）淤泥运输不采用罐车等密封运输设备的，每车次扣1分。

12）在运输过程中，造成淤泥、污水洒落的，每车次扣2分。

13）大雨（24小时内降雨量小于49.9毫米）停后2小时内未排除积水的，每次扣2分。暴雨（24小时内降雨量大于50毫米）后，未及时积极采取排涝措施的，每次扣5分。

14）下水道清理作业人员未持证上岗的，每人次扣0.1分。

15）检查井井盖开启之后，未及时采取相应安全措施的，每次扣1分；若因操作不当造成安全事故的，一切法律责任及经济损失由中标人负责。

16）未经交管部门同意中断交通的，每次扣2分。

（6）公厕管理

1）公厕无设置合符要求的专人管理，或管理人员在规定时间内离岗缺席的，每个次扣1分。

2）中标人无按管理合同执行的，每个公厕扣0.5分；区级以上检查不合格的，每个公厕扣1分；无按合同规定吸粪渣每个扣3分。

3）洗手台、面镜、门窗、天花板、地面、墙壁、隔断板、便器、开关、手柄、门锁等设施损坏， 未能在2天内更换或修复完毕的，每次扣1分。

4）供水、供电、排水、通风、管道漏水、便器堵塞等，未能在12小时内更换或修复完毕的，每次扣1分。

5）公厕卫生清扫保洁作业不符合以下要求的，每项扣0.5分：

①无蝇，无蛆虫，地面无积水、痰迹或者烟头、纸屑等杂物，便器及时冲刷无污垢、杂物、积粪、粪疤、尿碱、蛆虫，墙壁、顶棚、挡板无积灰、污迹、蛛网和其他污物等；

②门窗、隔断板等整洁，无乱涂乱画，无积灰、污迹、蛛网或者其他污物等；

③清洗冲刷地面时应当设置防滑标志；

④空气流通，基本无异味；

⑤室内设施和工具摆放有序、干净整洁；

⑥屋顶及卫生责任区内环境整洁，无乱搭建、乱堆放；

⑦按照规定进行卫生消毒处理；

⑧按照规定的时间、地点和方式倾倒废弃物。

（7）抢险应急管理

1）中标人未能无条件配合政府及有关部门举办的一切活动及协助处理应急事件的，每次扣3分。

2）中标人未按规定建立完善的防汛防台及应急管理制度、节假日值班制度，及配备足够的技术管理人员和作业人员的，每项扣1分。

3）中标人未按规定制订自然灾害应急预案（如台风、地震、暴雨等）的，扣1分。

（8）绿化养护管理

1）绿化带内有垃圾垃圾及杂物、鼠洞等废弃物，造成蚊蝇滋生的，扣1分。

2）树挂污染物或杂物挂在树上不及时清理或无清理的，扣0.5分。

3）从绿化清理出来的垃圾无及时清理的；修剪的树枝、树叶等不及时清理的；散落路面垃圾不及时清运，使垃圾过夜裸露堆放在路面或产生积压的；扣1分/项。

4）管辖范围内卫生环境状况差，垃圾多而无人清理或清理不及时的，扣1分。

5）因施肥不足植物长势差扣1分；没有按规定施肥扣2分；肥伤扣1分。

6）草坪的修剪：草皮高度控制不好扣1分；修剪质量（平整度）差扣1分；草坪坑洼或人为破坏没有及时修复扣1分；杂草清理不到位的扣1 分。

7）未做好植物病虫害防治扣2分；危害致植物死亡后没有及时补种扣2分；植物出现明显的虫害迹象扣1分；未按规定处理白蚁、红火蚁的扣 2 分。

8）没有按季节修剪扣1分；修剪质量（效果）差扣1分；出现寄生植物没有及时清理的扣1分；因错误修剪导致当季开花的植物无法开花的，扣2分；灌木或地被未做好边际线分隔或边沟的扣1分；因修剪强度过大造成修剪后的景观效果差的，扣5分。

9）乔木修剪：枯枝干叶没有清理扣0.5分；人行道树木下缘线差扣1分；树干和树型修剪差扣2分；修剪后未按规定涂抹伤口的扣0.5分；乔木枝叶严重遮挡路灯、路牌等交通标识牌的扣 1分；树穴或边分带土壤未进行松土，土壤透水、透气性不良的扣 1 分。

10）园林绿化的除杂草：没有按规定的时间除杂草（含松土）扣0.5分；除杂草质量差（杂草无连根拔起、伤害植物根系）扣0.5分；草坪杂草率不达标扣0.5分。

11）淋水均匀度差、深度不够扣2分；泥土和枯叶冲出绿地扣2分。

12）自然灾害发生后没有扶树、护树扣1分；没有清除断枝和落叶扣0.5分。

13）绿化补种方面：没有按规定时间和种植规范补种苗木扣2分；补种苗木与原种植品种不同的，扣1分；补种后管理差扣1分。

14）园林绿化绿地的维护及其他：绿地内堆放杂物、挂标语横幅、晾晒衣物等扣0.5分；未按要求配备机械设备的扣 2 分，未按要求配置工作服或未按要求穿工作服的扣 0.5分。

15）中标单位管理人员巡查不到位扣0.5分；没有及时上报突发情况的扣0.5分；管养过程中安全措施不到位的扣2分。

16）没有按规定提交工作计划、工作台账、签证等相关资料的扣2分。

17）绿化作业车辆GPS轨迹无法查识，或出现故障未作出合理说明，或未在本服务区内作业等情况的扣10分。

18）未在规定时间内处理“美城行动”和数字城管的绿化案件，造成案件超期的扣1分。

19）除上述问题外，因中标人管理问题，或属中标人管理范围存在的问题，造成相关影响的扣1分。

### 2.2.6 退出机制

1、中标人在服务期内累计三个季度或连续两季度季度检查评分低于80分的，采购人有权无条件终止和解除服务合同，没收中标人的履约保证金，由此产生的经济赔偿和法律责任由中标人承担。

2、中标人不能以任何方式将本项目的全部或部分转包第三方；如有转包，采购人有权提留所有转包项目的款项，没收履约保证金，并可终止服务合同，由此产生的经济赔偿和法律责任由中标人承担。

3、中标人因机械、工具、人员等不能满足（绿化管养、清洁、保洁）服务要求影响工作，15天内限期整改仍未符合承诺要求的，采购人有权单方终止服务合同，并可全额没收履约保证金，由此产生的经济赔偿和法律责任由中标人承担。

4、中标人有以上1、2、3点情形的，采购人将如实上报监管部门处理。

5、 因中标人管理不善，引起员工到各级政府部门上访，采购人有权终止服务合同，全额没收履约保证金，由此产生的经济赔偿和法律责任中标人承担。

6、在服务期内，中标人须提供完整应急预案，因故出现罢工、怠工等现象的，采购人有权终止服务合同，并全额没收履约保证金。

### 2.2.7 违约责任与赔偿损失

1、在合同期内，中标人因故出现罢工、怠工等现象超过5天并对环境造成不良影响的，采购人有权扣除中标人当季度养护费用的20%作绿化养护及保洁费用。

2、中标人违反《佛山市城市绿化管理规定》和《顺德区城市绿化管养行业检查考评办法》等规定的行为均属违约行为。采购人根据上述规定条款，视中标人违约的情节轻重，作批评教育、限期整改、扣罚处理，情节严重者，采购人有权单方终止本合同。因中标人违约造成采购人的损失的，采购人可从中标人缴纳的履约保证金中扣除，并保留追究中标人的法律责任。

3、中标人应保证项目用工人员工资的支付。

（1）中标人应保证每期所获进度款优先安排用工人员工资的发放，否则，采购人有权在下一期进度款或履约保证金中扣除一定款项作为用工人员工资保证金，必要时无需经中标人同意直接支付给用工人员个人。

（2）中标人应当按照《劳动法》、《广东省工资支付条例》等相关规定与用工人员签订集体合同或劳动合同，其工资标准不得低于投标截止日当期公布的广东省佛山市法定最低工资标准，并根据合同约定按月支付用工人员工资。

（3）中标人方支付用工人员工资应按月编制工资支付表，如实记录支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，中标人应于每月15日前报送上月的工资发放表和员工工资银行流水账单凭证单给采购人（以作为每季度服务费支付依据，逾期未上报的，采购人有权不支付季度服务费，所产生的后果均由中标人负责）及采购人所在地劳动部门备案，并将工资发放情况表及当地劳动部门监督投诉电话在现场进行公示。

（4）遇到由于中标人原因造成项目质量缺陷或项目延误，使项目进度款延迟支付的情况，中标人应按劳动合同约定及时支付用工人员工资。严禁中标人煽动组织用工人员向采购人恶意讨薪。

（5）中标人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付用工人员工资.如果中标人或拖欠、克扣本工程劳动者工资，造成采购人承担连带责任垫付工人工资，则采购人有权选择下列任何一种方式得到补偿：a、在中标人履约保证金中扣除；b、在进度款中扣除；c、在结算款中扣除。

4、由于质量、进度、安全、拖欠员工或用工人员工资等问题，采购人发出整改通知的，每次对中标人扣罚2万元；采购人发出限期整改通知的，逾期不整改的对中标人扣罚5万元；扣罚款从服务款中扣除。整改通知达到3次或情节严重的，采购人有权解除合同，并将重新招标，还可将具体情况如实上报监管部门处理。中标人必须在收到整改通知后5天内无条件撤离项目现场，撤离现场后办理结算，已实施的部分按80%结算，由此所造成的损失由中标人负责，与采购人无关。

5、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

### 2.2.8 其他事项及要求

1、中标人须于中标后15日内在北滘范围设立符合工作条件的固定办公场所及具有足够容纳辖区一切作业车辆及劳保工具等的停放场地，用水用电和员工住所自行解决。

2、中标人须为所有用于本项目的机动作业车辆统一安装车辆监控记录仪（GPS）并接入北滘镇数字城管监控系统，相关费用由中标人承担，中标人须无条件配合安装并承诺同意该记录仪录得的数据作为考核依据；中标人须保证车辆监控记录仪24小时正常运作，并承担更换、维护、保养等费用；否则，采购人将根据考核办法追究中标人相应的责任。如出现机动作业车辆不能正常使用超过3天时间的，中标人须报知采购人并应急调动相应备用车辆作为补充。中标人须制定车辆安全使用制度，对环卫保洁车辆的使用情况进行登记。

3、中标人须购买三年总投保额不低于500万元人民币的第三者责任险（购买保险的费用已包含在管养费用中，采购人不再另行支付；中标人可根据自身实力购买更优质保险服务）。因道路保洁、沙井盖维护、日常养护管理作业等工作产生的法律责任，以及区域内的道路破损、路面下沉或凸起等情况，中标人未及时巡查发现并做好临时围蔽警示标志，造成人员、车辆等财产受损失的，由中标人以及投保公司跟进负责。因中标人管理不善或工作不到位等原因造成人员、车辆等财产受损失的，涉及的赔付费用由中标人负责。

4、中标人须为员工购买社保、住房公积金和员工商业意外保险（费用已包含在项目总预算中，采购人不再另行支付）。中标人聘任的所有环卫人员的每月基本工资原则不得低于投标截止日当期公布的广东省佛山市法定最低工资标准，并按顺德区社会劳动保险的有关规定，为员工购买养老、工伤、医疗、失业、意外等保险，节日加班、延长工作时间和发放高温补贴等须按国家相关规定执行，中标人合理安排人员实行轮休，如中标人不能安排休息的，按国家要求发放补贴。

5、采购人因工作实际情况配备给中标人的车辆在使用期间产生的一切费用（包括但不限于车辆的燃油费、维修保养费、税费等）及车辆在使用过程中发生的一切交通事故及违法行为全部由中标人负责和承担，均与采购人无关。因该车引起或发生的法律责任、经济责任由中标人完全承担。车辆归还甲方后，因中标人使用期间的原因（包括但不限于交通事故、违法等原因）造成该车辆被罚没，扣押，查封等的，由中标人承担全部责任。造成采购人被追究并实际承担法律责任的，视为中标人违约，中标人应在确认由采购人承担责任后10日内全额赔偿采购人支付的费用，并按采购人支付费用金额的10%向采购人支付违约金（采购人有权在支付服务费用中扣除该费用）。中标人要维护好采购人提供的车辆，如果出现车辆经过维修都无法正常使用的情况，中标人必需在一个月内增加不低于原标准的相应设备配置。

6、中标人按照合同要求配置人员并为员工配备相应的防护用品。员工入场前应进行体检，禁止非法使用劳工。

7、中标人须按统一格式喷涂工具设备，制作符合交警部门认可的带反光安全显示的工作服，并每年向员工免费发放冬、夏各两套以上工作服，工作服上要印有中标人名称，员工工作过程中须统一穿工作服。中标人须为员工配备反光衣。

8、工作人员每天工作时段内须在自己管理区域内工作，未经批准，不准参加自己管理区域外的工作。

9、主管人员每天须巡查管理区域，并安排好各工人的工作，主管人员每天7：00—21：00时须确保手机畅通，中标人须安排其中一名主管人员作为应急人员，并确保手机24小时畅通，不论何时遇有交通事故等突发事件，中标人必需30分钟内安排保洁人员对事故现场进行清理，相关费用由中标人自行负责。

10、中标人的工作人员在工作过程中对公共或设施造成损坏的，须恢复原状或赔偿损失，承担全部责任。

11、中标人须自行配制安全工具，如“雪糕筒、指示牌、反光衣等”设施装备。在工作过程中须采取足够的安全措施，确保做好安全生产工作，并自行负责相关安全责任。

12、中标人在招聘员工时，原在职员工优先录用，对聘用员工须严格管理，对他们的行为负全责，如在服务期内发生劳资纠纷、意外（生病、伤亡事故）或违反劳动合同规定、触犯国家法律等，由中标人承担全部责任及因事故产生的一切费用。

13、手拉垃圾车、人力三轮车不能有生锈、破烂、车身肮脏或颜色暗淡等有损城市形象的情况，经采购人提出要求翻新或更换的，中标人须及时翻新或更换；

14、中标人有责任配合采购人接受上级领导部门的监督、检查，并提供必须的材料。遇突击检查或有关部门参观调研的，要无条件协调采购人做好相关的迎检工作，尤其是重大活动迎检任务，迎检期间增加的人力或超时工作的，所产生的费用由中标人自行承担。

15、如有人损坏、占用绿地或附属设施，中标人应及时制止并向采购人汇报情况，必要时为采购人提供现场记录（相片、报告），超过24小时不报，则由中标人负责按原貌恢复；如遇突发事件或突击任务，在采购人通知中标人1小时后，中标人仍无法处理的，采购人有权派员处理，其费用由中标人负责。

16、绿地范围内所有设施设备（包括水表、水管等）、卫生保洁、防盗等，全由中标人负责。水表设备内容以移交时清单为准，所有权归采购人所有；水表水管维护管理及水费由中标人负责。

17、中标人须负责行道树白蚁防治工作，所涉及的费用已包含在投标报价中，采购人将不对该项目进行任何费用补贴。

18、本项目采购人不提供办公场地和员工住所，由中标人自行解决。中标人拟投入本项目的绿化养护及保洁人员、管理机构人员、经营场地须在中标后15日内落实并将方案上报给采购人。

19、区域范围内的路面洒水和绿化淋水所用的水质要求，中标人须用自来水进行淋洒，水费均包含在报价中，采购人将不对该项目进行任何费用补贴。

附件1：

顺德区生活垃圾清扫收运管理规范

1 总 则

1.0.1 为进一步提高我区生活垃圾清扫收运管理水平，改善城乡环境面貌，促进城乡社会、经济和环境的协调发展，依据《城镇环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2005）制定本规范。

1.0.2 本标准适用于顺德区域范围内生活垃圾清扫收运管理及相关设备、设施的管养。其中：

一类区域包括：一般指商业网点集中，道路旁商业店铺占道路长度不少于60%的繁华闹市地段，主要旅游点和进出车站、港口的主干道及所在地，大型文化娱乐场所、展览馆等主要公共场所所在地，人流量大和公共交通线路较多的区域，主要领导机关所在地。

二类区域包括：一般指城市的主、次干道及其附近路段，商业网点较集中路段，公共文化娱乐场所所在地，人流量较大的路段，有固定公共交通线路的路段。

三类区域包括：指商业网点较少的路段，居民区和单位相间的路段，城郊结合部的主要交通路段、支路，人、车流量一般的路段，居住区街巷道路及人流量、车流量较少的路段。

1.0.3 城乡生活垃圾清扫、保洁、收运应做到统一标准、统一标识、统一规划、统一管理。

1.0.4 环境卫生工程设施的设置宜做到联建共享、区域共享、城乡共享、实现环境卫生基础设施的优化配置。

生活垃圾收运设施的设置应考虑分类收集的发展需要，并应做到垃圾分类标识清楚，分类收集的垃圾应分类运输。

1.0.5生活垃圾清扫收运管理及相关设备、设施的管养除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

1   清扫保洁

1.1   作业时间

1.1.1  普扫

一类区域、二类区域：每日晨6：30时前完成。

三类区域：每日晨7：00时前完成。

1.1.2   保洁

一类区域实行24小时巡回保洁。

二、三类区域实行弹性保洁制度。其中，夏秋两季（5月至10月），保洁时段为每日晨7：00时至晚23：00时；冬春两季（11月至次年4月），保洁时段适当缩减，为每日晨7：00时至22：00时。

商业步行街的保洁时间与商业步行街开放时间相同。

1.2   作业频次

1.2.1   普扫

每日大扫及用降尘软扫帚清理人行道积尘各1次。

1.2.2   保洁

按作业时间全方位、全时段巡回保洁。

1.2.3  其他

道路附属设施，如下水道沉沙井、排水明渠和防蚊闸要定时清理和疏通，沉沙井、排水渠等每月至少清理一次，防蚊闸每天要清理一次。

1.3   作业人员

清扫保洁人员统一着装（工作服上印有所在公司中文标识）、佩带工作牌，按规定上岗作业。

1.4   作业工具

扫地车、大扫把、降尘软扫帚、密闭式撮箕、密闭式三轮车（装运标准桶的简易三轮车）、果皮箱、垃圾收集桶。

1.5   作业标准

路面整洁，无残留污水，排水口清洁、无沙土残积，人行道侧石、道路两侧的果皮箱、灯杆、路牌（指示牌）广告等公共设施无明显污迹、积尘，无破损和乱张贴。具体如下：

（一）路面干净，下水口不堵塞；没有下水口的道路可不冲洗。

（二）桥面的保洁质量与所连接的道路保洁质量标准相同；桥栏杆整洁，无乱贴、乱画；人行天桥桥面保洁质量与一级道路保洁质量标准相同。

（三）车行隧道的路面干净，无积存污水和垃圾；隧道两壁无明显污物；隧道进出口保洁质量与所连接路段保洁质量标准相同。

（四）人行地道的地面保洁质量与所连接的道路保洁质量标准相同,阶梯、扶手干净，两侧墙面无乱贴、乱画。

（五）商业步行街每天至少一次洗刷路面，达到路见本色、无痰迹、无口香糖污迹、无陈积泥沙、余泥、侧角石无污迹、无积沙的要求。

（六）公交站台地面保洁质量与所在道路保洁质量标准相同，站牌及相关设施整洁且无乱贴、乱画。

（七）路旁绿地、绿化隔离带、街道树穴无烟蒂、纸屑、无积存垃圾和人畜粪便，乔灌木修剪齐整并符合相关绿化管养要求，落叶、杂草及时清理。

（八）道路附属设施应保持完好清洁、无污迹、积尘、“牛皮癣”等，下水道沉沙井、排水明渠和防蚊闸要定时清理和疏通，沉沙井、排水渠每月至少清理一次，防蚊闸每天要清理一次。

路面废弃物控制指标

| 区域 | 果皮 (片/1000m2) | 纸屑、塑膜 (片/1000m2) | 烟蒂 (个/1000m2) | 痰迹 (处/1000m2) | 污水(m2/1000m2) | 其他 (处/1000m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | 无 | 无 |
| 二类 | ≤6 | ≤6 | ≤8 | ≤8 | ≤0.5 | ≤2 |
| 三类 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤1.5 | ≤6 |

按作业定额配备清扫保洁人员：特殊繁华重点地带清扫保洁作业人员不得少于1.5人/1000平方米，一类街道1.5人/2800平方米，二类街道1.5人/3000平方米。

使用扫路车进行清扫的，扫路车作业时行驶速度不超过10公里/小时；清扫后的路段无果皮、纸屑、塑膜、烟蒂等。扫路车的作业时间应尽量避让交通繁忙时段，合理错峰安排；作业全过程应采取必要的措施避免扬尘。

2   冲洗除尘

2.1   道路冲洗

2.1.1   作业时间

每日凌晨2：30时至凌晨7：00时。

2.1.2   作业频次

一类区域路面每周冲洗不少于两次，人行道每半月冲洗不少于一次；二类区域路面每周冲洗不少于一次，人行道每半月冲洗不少于一次；三类区域路面每半月冲洗不少于一次，人行道每月冲洗不少于1次。

备注：在建工地出入口的冲洗工作由项目施工单位实施，并按照顺德区相关管理规定执行。

2.1.3   作业标准

洒水车辆作业时行驶速度不超过20公里/小时，其作业时间应尽量避让交通繁忙时段，合理错峰安排；冲洗除尘后的路段无积灰积泥。

2.2   道路洒水除尘

2.2.1   作业时间

每日9：00时至17：00时。

2.1.2   作业频次

每日不低于2次。

2.2.3   作业范围

主干道路及中心城区主要街道。

2.2.4   作业标准

洒水车辆作业时行驶速度不超过20公里/小时；洒水除尘后的路段无明显扬尘。

2.3   人行道地砖清洗

2.3.1   作业频次

每周清洗1次。

2.3.2   作业范围

主干道路及中心城区主要街道。

2.3.3   作业标准

采用人工或机械清洗至无积尘、无油渍、污垢。

3   垃圾收集运输

3.1  沿街垃圾收集

沿街垃圾收集是指市民在路上行走（行驶）过程中，将废弃物丢弃至路旁的果皮箱，由环卫工人对果皮箱内的垃圾进行清运。

3.1.1  作业时间

实施巡回保洁收集。垃圾收集时间与该路段保洁时间相同。

3.1.2  作业工具

密闭式三轮车、装运标准桶的简易三轮车。

3.1.3  作业标准

收集过程中无垃圾落地、撒漏、滴漏，无翻拣垃圾现象。任何时段，果皮箱应保持不满不漏。果皮箱及其周边清洁并无损坏，每周清洗不少于2次。

3.1.4  设置标准

道路（有临街商铺的或路宽 13 米以上的）两侧或路口以及各类交通客运设施（含候车站、亭）、公共设施、广场、社会停车场等的出入口附近应设置可回收和不可回收的果皮箱。设置间距应满足以下规定：

1.商业、金融业街道：50-100米；

2.主干路、次干路、有辅道的快速路：100-200米；

3.支路、有人行道的快速路：200-400米。

3.2  上门收集区域

上门收集是指由环卫工人直接到各住户、小区、商铺、企业等垃圾产生源对生活垃圾进行收集。

3.2.1   作业时间：

非物业管理社区收运时段为每日6:45时至8:15时和18:00时至20:30时；物业管理社区和机关、企事业单位、商铺（不含沿街商铺）、工厂等，收运时间段为每日9:00时至11:30时和14:30时至16:00时；沿街商铺由该路段保洁员巡回收运至23:00时。

收集的垃圾统一运至邻近垃圾收集站。

3.2.2   作业工具

密闭人力（电动）三轮车、装运标准桶的简易三轮车、挂斗式垃圾压缩转运车及垃圾收集站配套转运车。

3.2.3    收集作业标准

收集过程中无垃圾落地、撒漏、滴漏，无翻拣垃圾现象。

3.3   集中收集区域

集中收集是指各垃圾产生源将生活垃圾放置到设定的垃圾集中收集点，环卫工人利用垃圾转运车辆将垃圾桶清运至垃圾收集站。

3.3.1   收运器具

垃圾收集设施。各收集点统一用环卫专业收集桶组全面取代现有社区的垃圾池和简易垃圾屋；前端运输方面，一是使用平板车或箱式车将收集点的垃圾桶装运送至垃圾收集站。二是使用挂斗式垃圾压缩转运车或垃圾收集站配套转运车对桶内垃圾进行转运。三是将清洁干净的桶组作替换。

3.3.2   作业频次

每日集中收运不少于2次或根据需要适当增加巡回收运次数。

3.3.3   标准要求

按照作业时间实行定人、定时段、全覆盖收运，垃圾收运次数及作业人员配备满足垃圾产量需要，保证道路两侧无积存垃圾和散装垃圾，无垃圾撒漏，严禁翻拣垃圾，对各垃圾收运点定期清洗、消毒。

桶组收集点及其周边整洁，无散落、存留垃圾和污水。容器无残缺、破损、封闭性好，外体整洁、无油漆脱落。垃圾定时转运，无满溢和散落。收集作业完成后，及时清理场地。蝇、蚊孳生季节定时喷洒消毒和灭蚊蝇药物。

3.3.4    收集点设置标准

定点设置，摆放整齐。收集点的设定，应符合方便居民，不影响市容观瞻、利于垃圾的分类收集和机械化收运作业。收集点的服务半径不宜过70 m。

统一使用专业环卫收集桶，具体容量及定点配套数量视收集点覆盖范围的最高垃圾产生量而定，总容纳量必须满足使用需要，垃圾不得溢出而影响环境。各时段收集点的满载率不得高于80%。

4   环卫设施

4.2   村居垃圾收集站

4.2.1  作业标准

村居垃圾收集站垃圾应日产日清。站内外场地整洁，无撒落垃圾和堆积杂物，无积留污水。室内通风良好，无恶臭，墙壁、窗户无积尘、蛛网，站内建筑外墙清洁，无积灰、污渍。操作平台有防尘防污染扩散及污水处理等设施，无积尘，无撒漏垃圾。垃圾容器周边无撒漏垃圾。蚊蝇孳生季节喷药灭蚊蝇每周2次。每日作业完毕后，必须用高压水枪对站场及周边环境、排水沟渠进行冲洗。与站场连接的道路，冬季必须每周冲洗一次或以上，夏季必须隔日冲洗。

4.2.2  收集站设置要求

收集站必须配置压缩装置，统一选用挂斗式或翻斗式垃圾压缩箱，并与前端收运的标准垃圾桶和清运车辆配套。

收集站的服务半径不宜超过0.8Km。收集站的规模应根据服务区域内规划人口数量产生的垃圾最大月平均日产量确定；设备配置应根据其规模，垃圾车厢容积及日运输车次确定。日清运量不超出10吨的，宜采用单线服务（即只建一条压缩线）；日清运量高于10吨的，宜采用高压缩容量双线或三线服务。大型住宅小区（住户数≧2000户）应配套建设独立的压缩收集站；中小型住宅小区（住户数不足2000户）的应配套设置封闭垃圾房，用于垃圾收集桶组的存放。

收集站的站前区布置应满足垃圾收集小车、垃圾运输车的通行和方便、安全作业的要求，建筑设计和外部装饰应与周围居民住宅、公共建筑物及环境相协调。收集站应设置一定宽度的乔灌木混合绿化带。收集站应配置给排水设施，并在站内划定一定区域用于垃圾收集桶的冲洗。

4.3   生活垃圾作业车辆要求

运输车辆外观整洁，密闭良好，无破损，车辆按技术规定及时维护保养。

4.3.1  三轮车作业标准

干净、整洁、完好无破损、无油漆脱落。车辆在路上行驶过程中，必须密闭遮盖，垃圾不裸露。

4.3.2  机动车作业标准（垃圾压缩箱及配套车辆）

外观整洁，密闭良好，无破损、无油漆脱落，运输过程中无撒漏、滴漏，必须密闭遮盖，垃圾不裸露。

4.3.3  扫路车

外观整洁，密闭良好，无破损、无油漆脱落。车辆各项功能操作正常，性能良好。作业过程中，无二次扬尘。清扫效率应达到95% 以上。

4.3.4  洒水车

外观整洁，密闭良好，无破损、无油漆脱落。车辆作业性能良好。

附件2：

顺德区园林绿化管理养护技术标准

一、  草坪管养

草坪管养的标准是目的草种生长良好，草坪整齐雅观，四季常绿，覆盖率达95%以上，杂草率低于5%，无坑洼积水，无裸露地。

1.生长势：叶色青绿，无枯黄叶。

2.修剪：考虑季节特点和草种的生长发育特性，使草的高度一致，边缘整齐，高度控制在：台湾草5厘米以下，大叶油草、假俭草、沿阶草10厘米以下，蟛蜞菊30厘米以下。草坪修剪周期，根据不同季节生长情况掌握，3至10月每月修剪一次。边角、路基旁草坪因受限制不能使用剪草机时，用割灌机修剪，沿路牙要进行修边，将长出路牙的草去掉。草坪中若遇花丛或幼小灌木，禁用割灌机修剪，以免损伤花木。修剪标准：草坪高度一致边缘整齐，无波浪；剪草机痕迹不明显，不凌乱。
    3.灌溉、施肥：根据草坪植物的生长需要进行淋水和施肥。无雨季节，若当天气温超过20度，每天至少浇水两次，其他天气浇水至少每天1次，每天的淋水量要稍大于草坪的蒸腾量，一般淋水深度2cm，浇水不遗漏。雨季时，可视天气情况和需要安排洒水。草坪施肥宜在每年3月至10月结合淋水进行。一般1-2个月施肥1次，以复合肥、尿素为主。秋、冬季节结合淋水适当追肥，以确保草坪植物在秋、冬季节保持青绿。施肥量按每亩15公斤，可将复合肥稀释成肥水用花洒喷洒，然后淋水。肥料的施用要均匀，防止不均匀引起肥伤。每次施肥必须通知甲方人员现场监督及验收，并登记签证。 
    4.除杂草：草坪生长季节（3—10）每月除杂草2次以上，非生长季节每月1次以上，使纯草坪和混合草坪目的草种纯度达97%，新接管的绿地要求半年内达到要求。  
    5.填平坑洼：及时填平坑洼地，使草坪内无坑洼积水，平整美观。  
    6.补植：对被破坏或其他原因引起死亡的草坪植物应及时补植，使草坪保持完整，无裸露地。补植前先把土面刮平，补植要补与原草坪相同的草种，适当密植，间隙不得超过2㎝，补植草快应及时清除杂草，如杂草太多，则应淘汰。草皮铺设完毕，随即淋水，并用木柏柏实，确保草皮与土面紧贴，并对场地进行清理，将包装绳、营养袋、塑料纸袋、修剪枝叶、剩余泥土等清理运走，对园路冲洗干净。补植后要加强保养，一个月内覆盖率达98%。每次补植必须通知甲方现场监督及验收，并登记签证。
    7.病虫害防治：及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染，用化学方法防治时，尽量在晚上进行喷药；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。每季喷虫不小于3次，全年喷虫不小于12次，确保无虫害发生。针对我区特点，每年第一、三季度，各组织一次白蚁防治大行动。如草皮经鉴定因白蚁害死，由中标人负责补植，费用由中标人负责。发生病虫为害，最严重的危害率在5%以下。因病虫害导致草皮生长效果差或死亡的, 要及时清理，并要求在二周内补回与原来相同的草种，以保证优良的景观效果。每次喷药必须注意人畜安全，对因喷药造成人畜伤亡、伤害而造成的一切经济损失由管养单位负责。每次喷药须通知甲方人员现场监督及验收，并登记签证。

二、 灌木和花卉管养

灌木和花卉管养的标准是生长良好，花繁叶茂，造型美观，具有一定的艺术感和立体感。

1.生长势：生长势中等，生长量达到该种类该规格的平均年生长量；萌蘖及枝叶生长正常，叶色较鲜艳，无枯枝残叶，植株基本整齐，花卉适时开花，花坛轮廓完美，列残缺，绿篱无断层。

2.修剪：考虑每种植物的生长发育特点，既造型美观又能适时开花，花灌木和草本花卉必须在花芽分化前进行修剪，以免将花芽剪除，花谢后要及时剪掉残花老枝。绿篱和花坛整形符合造景要求。绿篱、花球的新梢接近10厘米时,应做修剪。绿篱一般生长季节3—10月每月修剪整形3次，非生长季节每月修剪2次，对勤杜鹃花植物10月份修剪时，只进行轻度修剪以保持开花。常年开花季节植物要有目的地培养花枝，使四季开花。修剪标准：花坛轮廓清晰，无残缺；绿篱无断层，边直线棱角分明。

3.灌溉、施肥：根据植物的生长和开花特性进行合理灌溉和施肥。无雨季节，若当天气温超过20度，每天至少浇水两次，其他天气浇水至少每天1次，且水量要求不低于植物的蒸腾量，一般淋水深度为3cm，浇水不遗漏，雨季时，可视天气情况和花木需要安排洒水。若用洒水车淋水，道路两旁绿化及路边的花基（5米内）必须使用“花洒”淋水，（5米外）使用喷水枪淋水时要保证水压适度，淋水时要避免将泥土冲起，簕杜鹃等花灌木要适当控水以促进花芽分化。花芽分化后必须适当施肥以使花多色艳，其余要求在每年春、秋季重点施肥各1次。肥料不能裸露，可采用埋施或水施等不同的方法。埋施要先挖穴或开沟，施肥后要回填土、踏实、淋足水、找平。一般可结合除草松土进行施肥。每次施肥必须通知甲方人员现场监督及验收，并登记签证。

4.除杂草：花灌木生长季节每月除杂草并松土1-2次，非生长季节1次，除杂松土时要保护根系，不能伤根及造成根系裸露，更不能造成黄土裸露。对未郁闭绿篱每月除杂草1-2次、已郁闭绿篱每月请除寄生植物2-3次。

5.补植：及时清理死苗，并在一周内补植回原来的种类并力求规格与原来的植株接近，以保证良好的景观效果。补植要按照种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施，保证成活率达98%以上。灌木种植完毕后，需在树苗周围挖一圆形保水圈，以直经40—60㎝为宜，深度以3—5㎝为宜。每次补植必须通知甲方现场监督及验收，并登记签证。

6.病虫害防治：及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的方法，以减少对环境的污染，用化学方法防治，喷药尽量在晚上进行；药物、用量有对环境的影响，要符合环保的要求和标准。每季喷虫不小于3次，全年喷虫不小于12次，确保无虫害发生。针对我区特点，每年第一、三季度，各组织一次白蚁防治大行动。如植物经鉴定因白蚁害枯死或折断，由中标人负责补植，费用由中标人负责。发生病虫害，最严重的危害率在5%以下。因病虫害导致植物绿化效果差或死亡的, 要及时清理，并要求在二周内补回与原来相同规格的品种，以保证优良的景观效果。每次喷药必须注意人畜安全，对因喷药造成人畜伤亡、伤害而造成的一切经济损失由管养单位负责。每次喷药须通知甲方人员现场监督及验收，并登记签证。

三、乔木管养

乔木管养的标准是生长良好，枝叶健壮，树形美观，行道树上缘线和下缘线整齐，修剪适度，无死树缺株，无枯枝残叶，景观效果良好。

1.生长势：生长势较强，生长量达到该树种该规格平均年生长量；枝叶健壮，无枯枝残叶。

2.修剪：除棕榈科植物外，其他乔木一般在叶芽，花芽分化前进行修剪，避免把花芽剪掉，使花乔木适时开花；棕榈科乔木，一般适当剪除掉老化枝叶即可；乔木整形效果要尽量与周围环境协调；行道树修剪要保持树冠完整，枝叶密度适宜，内膛不空又通风透光，下缘线至路高度应控制在1.8m，树高一般控制在10-17米之间，注意不能影响高压线，路灯和交通指示牌；单位附属绿地内种植的树木的枝叶伸向城市公共道路或他人物业范围内的，要及时修剪；修剪时按操作规程进行，尽量减小伤口，剪口要平，不能留有树钉；荫枝、下垂枝、下缘线下的萌蘖枝和干枯枝叶要及时剪除。对护树桩，支架受到损坏或歪斜须及时扶正，加固或更换，每年要将护树绑带放松1—2，以防嵌入树皮内。管理方进行修剪时，应先做出书面计划，并获甲方书面批准方可实施。每次修剪必需通知甲方现场监督及验收，并登记签证。

3.灌溉、施肥：根据不同生长季节的天气情况、不同植物种类和不同树龄适当淋水，无雨季节，若当天气温超过20度，每天至少浇水两次，其他天气浇水至少每天1次，且水量要求不低于植物的蒸腾量，一般淋水深度为3cm，浇水不遗漏，雨季时，可视天气情况和树木需要安排洒水。若用洒水车淋水，道路两旁及路边的花基（5米内）必须使用“花洒”淋水，（5米外）使用喷水枪淋水时要保证水压适度，淋水时要避免将泥土冲起。要求在每年的春、秋季重点施肥1-2次，施肥量根据树木的种类和生长情况而定，种植三年以内的乔木和树穴有植被的乔木要适当增加施肥量和次数，可在每年的春、秋季重点施肥2-3次有机肥、化肥均可。肥料要埋施，先打穴或开沟。施肥后要回填土、踏实、淋足水，找平，切忌肥料裸露。乔木施肥穴的规格一般为30×30×40厘米，挖沟的规格为30×40厘米。挖穴或开沟的位置一般是树冠外缘的投线影（行道树除外），每株树挖对称的两穴或四穴。每次施肥必须通知甲方人员现场监督及验收，并登记签证。

4.补植：及时清理死树，在两周内补植回原来的树种并力求规格与原有的树木接近，以保证良好的景观效果。补植前甲方应首先对苗木进行合格验收。补植要按照树木种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施，保证成活率榕树类达98%，其他树种达95%。如遇补植较大规格乔木需用起重机，要先报告甲方协助解决。新补种树木由于回填的土蔬松容易歪斜倒状, 高度超过3m的乔木必须用支撑加固至少3个月,高度超过10m时,至少加固6个月。补植前，为减少树木体内水份蒸发，迅速成活和恢复生长必须先剪去部分枝叶，修剪时，在保持树冠基本形态下，适当剪去荫枝、病弱枝、徒长枝、重叠或过密枝条等。乔木补植完毕后，需在树木周围挖一圆形保水圈，直经60—80㎝为宜。每次补植必须通知甲方现场监督及验收，并登记签证。

5.病虫害防治：及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早治理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影 响乔木生长，尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染，用化学方法防治时，喷药一般要在晚上进行；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。每季喷虫不小于3次，全年喷虫不小于12次，确保无虫害发生。针对我区特点，每年第一、三季度，各组织一次白蚁防治大行动。如植物经鉴定因白蚁害枯死或折断，由中标人负责补植，费用由中标人负责。发生病虫为害，最严重的危害率在5%以下，单株受害程度在5%以下。因病虫害导致植物绿化效果差或死亡的, 要及时清理，并要求在二周内补回与原来相同规格的品种，以保证优良的景观效果。每次喷药必须注意人畜安全，对因喷药造成人畜伤亡、伤害而造成的一切经济损失由管养单位负责。每次喷药须通知甲方人员现场监督及验收，并登记签证。

6.防台风及意外：做好防台风工作。台风前加强防御措施，合理修剪，加固护树设施，以增强抵御台风的能力。台风吹袭期间迅速清理倒树断枝，疏通道路。台风后及时进行扶树、护树，补好残缺，清除断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。遇雷电风雨、人畜危害而使树木歪斜或倒树断枝，要立即处理、疏通道路。

7.树干刷白：为了防治病虫害，增强抵抗力，保护树木越冬，在冬季来临之前，所有乔木类的树木树杆1.2米以下要用石灰水扫白1次，每次涂白必须通知甲方现场监督及验收，并登记签证。

四、垂直绿化管养

垂直绿化的管养标准是攀缘植物生长良好，整齐雅观，生长期覆盖率达95%以上，一年四季常绿（落叶植物除外），有花攀缘植物要适时开花。

1.生长势：生长势良好，生长量达到该种类规格的平均年生长量；枝叶较健壮，叶色浓绿，无枯枝残叶，有花的攀援植物要适时开花。

2.牵引、修剪：根据不同植物的攀援特点，采取牵引措施或设置架等辅助设施让其迅速、均匀地长满墙面。修剪要考虑该种类的生长发育特点，确定修剪时间和修剪程度，避免剪掉有用的叶芽、花芽和主蔓，合理修剪过密的侧蔓，控制主蔓，使覆盖均匀，以增强园林美化效果。立交桥上的下垂藤蔓要及时修剪，以免妨碍交通。

3.灌溉、施肥：经常淋水以保证其生长需要。若当天气温超过20度，每天至少浇水两次，其他天气浇水至少每天1次，且水量要求不低于植物的蒸腾量，一般淋水深度为3cm，浇水不遗漏，雨季时，可视天气情况和花木需要安排洒水。秋、冬季加强淋水，使落叶植物延缓落叶，延长绿叶期。要求每年的春、秋季重点施肥2-3次，并根据生长情况适当追施无机肥以满足植物生长需要。肥料的施用要适量、均匀，防止过量或不均匀引起肥伤。肥料不能裸露，可采用埋施或水施等不同的方法。埋施要先挖穴或开沟，施肥后要回填土、踏实、淋足水、找平。一般可结合除草松土进行施肥。每次施肥必须通知甲方人员现场监督及验收，并登记签证。

4.补植：不失时机地进行补植。补植要补回原来的种类并加强淋水、养护等管理措施，保证成活率达98%以上。每次补植必须通知甲方现场监督及验收，并登记签证。

5.病虫害防治：及时做好病虫害的工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采有生物防治的办法，以减少对环境的污染，用化学方法防治时，喷药尽量在晚上进行，药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。每季喷虫不小于3次，全年喷虫不小于12次，确保无虫害发生。针对我区特点，每年第一、三季度，各组织一次白蚁防治大行动。如植物经鉴定因白蚁害枯死或折断，由中标人负责补植，费用由中标人负责。发生病虫害时，最严重的危害率在5%以下。因病虫害导致植物绿化效果差或死亡的, 要及时清理，并要求在二周内补回与原来相同规格的品种，以保证优良的景观效果。每次喷药必须注意人畜安全，对因喷药造成人畜伤亡、伤害而造成的一切经济损失由管养单位负责。每次喷药须通知甲方人员现场监督及验收，并登记签证。

五、水池管理

水池管理的标准是保持水面及水池内外清洁，水质良好，水量适度，节约用水。池壁美观，不漏水，设施完好无损。及时清除杂物，定时杀灭蚊子幼虫，定时清洗水池，控制好水的深度，管好水闸开关，不浪费水；及时修复受损的池壁、水池设施。

六、园路管理

园路管理的标准是路面保持清洁、美观、完好无损，要求及时清除路面垃圾杂物，修补破损并保持完好；要求路面干净、美观，以增强园林美化效果。

七、环境卫生

环境卫生的标准是绿地清洁，无垃圾杂物，无石砾砖块，无干枯枝叶，无粪便暴露，无鼠洞和蚊蝇滋生地。

1.每天8：00前完成绿地内主要的卫生清洁工作，在规定的保洁时间6:30--18:30（公园6：00-21：30）保持绿地无垃圾杂物，包括生活和生产垃圾、石砾砖块、干枝枯叶、粪便等。

2.归堆后的垃圾杂物和萝筐等器具摆放在隐蔽的地方，垃圾做到日产日清，由管养单位自行运到垃圾中转站，不许在绿地内过夜，严禁焚烧垃圾、杂物和枯枝落叶。

3.作业要求

（1）有工具房的路段，工具应放在工具房内，保持工具房整洁。无工具房的路段，不得将工具摆放在人行道上，要将工具存放在隐蔽位置，并摆放整齐，不得影响观瞻。

（2）清扫保洁的过程中，遇有人乱丢、乱吐时应用文明、礼貌用语劝阻，情节严重的，报告城市管理行政执法分局处罚。

（3）废物箱垃圾每天清理两次以上；以确保垃圾不满溢为标准。果皮箱、沙井盖如有损坏或遗失的，必须及时进行修补或更换。

（4）保洁时间内没有垃圾杂物或影响景观的落叶及时清理。粪便及动物尸体严重影响环境进行及时清理。

（5）园道（公共场所）没有纸巾等废弃物；建筑物外墙、设施以及树木上乱张贴、乱涂画的广告、晾衣服杂物、有明显污迹等情况进行及时清理。

（6）垃圾收集要采取密闭方式，禁止用箩筐及露天垃圾桶、敞口垃圾池等收集垃圾。

(7)垃圾收集点及转运站的管理应符合下列要求：

a、保洁员对垃圾收集点的垃圾1天至少收集两次，做到垃圾不满溢，垃圾收集点周围应整洁，无散落、存留垃圾和污水。

b、垃圾收集容器、收集设施应无残缺、破损，封闭性好。收集容器和垃圾收集设施要每天清洗1次，做到外体干净，构筑物内外墙面不得有明显积灰、污物。

(8)垃圾运输符合下列要求：

a垃圾要采取密闭方式进行转运，禁止敞开式运送垃圾。

b在垃圾运输过程中无垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏。吊桶垃圾车应加盖，不得超高超载、挂包运输垃圾。垃圾压缩车应加装污水收集装置，在垃圾转运站装运垃圾时，应将污水箱的排污口打开，将污水排放干净，出站前再将排污水口关上，防止沿途洒漏。在垃圾处理场（厂）卸完垃圾后，应将污水箱的污水排放干净。经常检查车辆密封构件，确保完好，不泄漏污水。

c垃圾运输车辆应车容整洁，车况良好，车牌号码完整，车门喷印清晰的单位名称，车顶无乱焊铁架等现象；运输作业结束，应将车辆清洁干净。

d不准私自挪用或执捡废品。

e中标人须按采购人指定的地点堆放垃圾。

4、渠道管理要求：

（1）下水道必须保持畅通，排水井口无垃圾、杂物积存。清扫人员在清扫、保洁过程中不能将垃圾、杂物扫落沙井。检查井及雨水井、下水道如有损坏必须要及时更换（雨水井及检查井要用水泥纤维型）。

（2）给水、排水，排污管道应保持畅通，自来水、污水、污物不得外溢，雨后积水应及时排除。排水、排污管道沉淀物原则上应低于5厘米。符合上述要求的。

5、其他工作

（1）上班时对人为破坏环境卫生或损坏环卫设施的行为及时制止

（2）按要求及时上报材料

（3）有紧急情况下积极组织抢险。

（4）对卫生责任区内的安全隐患及时消除或采取有效防患措施，

（5）按要求做好安全用电、防火等工作。

八、 绿地维护

绿地维护的标准是绿地红线范围内不被侵占，绿地版图完整，花草树木不受破坏，无乱摆乱卖、乱停乱放的现象。

1.保护：保护绿地红线和红线内的花草树木，对任何侵占和破坏行为要加以制止并及时报告绿化管理部门。经上级批准临时借用的绿地，监督限期内恢复原状，如超过审批面积及数量，要立即上报。

2.监管：加强监管，使绿地内没有堆放东西和停放自行车、机动车，没有人力车和机动车驶进草地，没有设摊摆卖，没有在草地上踢球等进行损害花草树木的活动，没有在树上钉钉子、绕铁丝、挂杂物、挂标语横幅、晾衣服或作为施工的支撑点等现象。没有攀折、刮蹭和刻划树皮等伤害树的行为。

九、公共设备及设施的维护

1.设备及设施维护的标准是设施完好无损，景观效果优良。

2.设备及设施包括绿地内地面铺贴、园林小品、指示牌、宣传牌、垃圾桶、花池、小桥、石凳、花架、护栏、雕塑、园道、停车场、给水系统、喷灌系统、下水道、沙井、沙井盖、健身器材等构筑物及建筑物。

3.为维护 设备及设施的完好性，木构件、钢及铁构件每年应按原设计油漆一次，其余部分油漆及涂料剥损后应按需重新油漆及粉刷。

4.设施及设备如有损坏、被盗须24小时维修或设置好，如因不及时维修、设置设施而造成人员伤亡，所产生的一切经济损失由管养单位负责。

5.下水道、沙井每月清理一次。每次清洗清理必须通知甲方人员现场监督及验收，并登记签证。

6．管养单位对破坏设备及设施的行为要加以制止并及时报告绿化管理部门，并防止绿地用水被盗用。

7.须每月冲洗园道、帐幕与乔木一次。

十、绿化管养单位机构设置及管理要求

1、绿化管养单位（以下简称中标人）在当地要有符合管养工作条件的固定办公场所和停放工具（包括车辆）场地。

2、中标人要按采购人规定的人数聘请具备助理园林工程师(助理园艺师)或以上资格的专业技术人员、有工作经验的主管人员、洒水车（货车）司机和日常管护人员。专业技术人员必须持证上岗。

3、为了保障员工人身安全及意外的福利保险，中标人必须按我区社会劳动保险的有关规定为员工购买养老、工伤、医疗、失业等四种保险（采购人定期检查，如发现无购买或有意漏买的，采购人有权在管理费中扣取经费补买，并将向中标人收取合同价2%的违约金,该违约金在承包管理费中扣除）。

4、中标人各自统一服装，但服装样板须送甲方备案。所有工作人员每天上班必须穿上印有中标人公司名称的工作服。

5、主管人员每天必须开摩托车或开汽车巡查管理区域，并按《顺德区城市园林绿化管理养护标准》安排好养护工人的工作。主管人员每天7：00—18：00必须开手机，台风天气需全天开手机。

6、养护工人每天必须在自己管理区域内工作，不准参加自己管理区域外的工作。

7、绿化养护工作服与养护车辆须标示中标人公司名称及监督投诉电话，以方便市民共同监督绿化管养工作。

8、中标人必须在中标后5天内向采购人提交人员管理架构表，如有增减必须登记更正，每月1日至5日前，管养单位须把增减名单以书面形式送到采购人备案，随时接受抽查。

9、采购人不定期举办有关绿化养护学习班，养护人员必须参加，如不参加者按扣分标准进行扣罚。

10、中标人须在每季度末书面递交下一季的工作计划和本季的工作总结给监督方，以便了解和监控中标人的工作动态。

11、采购人工作人员每季度定期召开一次绿化养护管理工作例会 。

12、有关绿地改造、增种、减少、移植花草树木、砍伐许可证办理，以及处理违章行为、索赔及善后恢复事宜，均由采购人组织实施，中标人不能擅自改变绿地上的植物种类、数量及其布局。

13、如有人损坏、占用绿地或附属设施，中标人应及时制止并向采购人汇报情况，必要时为采购人提供现场记录（相片、报告），超过24小时不报，则由中标人负责按原貌恢复；如遇突发事件或突击任务，在采购人通知中标人1小时后，中标人仍无法处理的，采购人有权派员处理，其费用由中标人负责。

附件3：

北滘镇园林绿化养护管理标准

为保障北滘镇城区绿地发挥城市景观和改善生态环境的作用，保持北滘城区园林绿地的整洁、优美的城市环境，维护绿地和公共设施不被损坏，为市民创造一个优美、洁净、祥和的魅力小镇，中标人按此作为日常养护管理标准。

一、园林绿化养护管理标准：

1、环境卫生维护要求：

1）每天8：00前完成绿地（或公园）内大扫清洁，在规定的保洁时间内（6：00-21：30）保持绿地清洁，产出垃圾当天清运；保持绿化设施的清洁，及时清理乱涂写、乱张贴。

2）保持园林绿化范围内卫生整洁，无鼠洞和蚊蝇滋生地等，发现鼠洞要随时堵塞。及时清除"树挂"污染物及杂物。

3）清除垃圾杂物后应注意保洁，及时清理枯枝叶和清扫修剪的枝叶，每天先清洁打扫后淋水，清洁归堆的垃圾杂物及箩筐等器具应放在隐蔽的地方，垃圾杂物做到当天清理，每天的垃圾由中标人自行清运，不许在绿地内过夜，严禁焚烧垃圾、杂物和枯枝落叶。

4）主干道路沿线绿化带内的清理垃圾杂物及保洁要求：每周安排1-2次对道路沿线绿化带的垃圾进行全面清理，日常进行全天候保洁，清理出的垃圾杂物当天清运。

2、乔木（行道树）管养要求：

乔木管养的标准是：生长良好，枝叶健壮，树形美观，行道树上缘线和下缘线整齐，修剪适度，无死株缺株，无枯枝残叶，无病虫害侵染损伤，景观效果良好。

(1)乔木主干直立，倾斜树不得超过该路段植株总数的3%，树木分叉离地面高度不低于2.3米，同一路段的同一树种树型及高度保持一致。

(2)树木生长旺盛，叶色浓绿，无枯枝败叶，无病虫害。

(3)每年定期对各种规格的行道树进行修枝整形，及时清除萌枝、下垂枝、内堂枝、病虫害枝，保持树冠完整美观；种植5年内胸径在13公分以下的乔木保证每年修枝整形2—3次；胸径在14公分以上的乔木保证每年修枝整形1—2次。乔木的整形修剪常年可进行，但大规模整形修剪在休眠期（冬季或落叶期）进行为好，以免伤流过多，影响树势。休眠期修剪以整形为主，可稍重剪；生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。有伤流的树种应在夏、秋两季修剪。

（4）乔木修剪操作规范要求：主要修除徒长枝、病虫枝、干枯枝、弱枝、重叠枝等。概括起来，即“一知、二看、三剪、四拿、五处理”。一知：修剪人员必须知道操作规程、技术规范及特殊要求；二看：修剪前先绕树观察，对实施的修剪方法心中有数；三剪：根据因地制宜、因树修剪的原则进行合理修剪。剪时由上而由外及里、由粗剪到细剪；四拿：修剪下的枝条及时拿掉，集中运走，保证环境整洁；五处理：剪下的枝条特别是病虫害枝要及时处理，防止病虫害蔓延。修剪时切口都要靠节，剪口要平整；对于过于粗壮的大枝应采取分段截枝法，操作时必须注意安全。修剪高大乔木时应注意人身安全，防止人从树上或梯子上掉下。作业人员在高处工作时，应将工具放稳，防止掉下来伤人。

（5）施肥要求：根据树种类型生长情况，可在每年的春、秋季重点施肥2-3次，施肥前应先挖好施肥环沟，其外径应与树木的冠幅相适应，深度和宽高均为20cm-30cm。乔木树穴每年除草6-8次，施复合肥3次（每次每株0.5公斤）。观花、观果的乔木树及棕榈科植物每年要施复合肥2-3次（每次每株0.5公斤）。“水肥结合”，灌水应与施肥、土壤管理等相结合，特别是施化肥的前后，应该浇透水，即可避免肥力过大、过猛、影响根系吸收或遭毒害，又可满足树木对水分的正常要求。注意事项：化肥施后须淋水；化肥不可施在灌木的叶面上；防止过量或不均匀引起肥伤；每次施肥必须通知甲方现场监督及验收，并登记签证在验收表。

(6) 乔木树圈的整地松土除草，每年不少于二次，一般定于每年的春、秋季，具体情况按实调整；松土时株行中间处应深，近植株处应浅。松土深度一般为5-8厘米。乔木周围的大型野草等植物，应结合中耕进行铲除，特别注意具有严重危害的各类藤蔓。如迁移新种树木的应根据周围，为防止土壤板结，防止杂草丛生与树苗争夺营养，须经常对树苗周围进行松土除草，以促进树木的生长。松土还能起到调节土壤温度、促进土壤养分分解、保水、减少虫害等作用。

(7)全路段无缺株，补植树木应保持与原品种规格一致。补种乔木要注意种植要求和安全规范操作，在种植前，为减少树木体内水份蒸发，使能新种迅速成活和恢复生长必须先剪去部分枝叶，修剪时，在保持树冠基本形态下，适当修剪枝条。种植后及时进行竹木支撑，浇灌定根水等处理，确保补种树木的成活率。

(8)乔木的防护设施保持完整，树上无钉挂物，伤口或切口及时处理，涂抹防腐处理剂等。

(9)乔木主干每年涂白一次，涂白高度在地面以上1.2米，涂白要均匀，边缘线要直。

（10）每年台风前（6—7）要对乔木合理修剪，加固护树设施，台风后立即扶树、护树、补好残缺，清理断枝、落叶。

（11）乙方进行修剪、施肥等工作时，应先做出书面计划，并获甲方书面批准方可实施。我中心要求乙方对部分树木进行改貌修剪时，乙方须无条件按质、按时配合完成。

（12）乔木生长不能影响高压线，路灯和交通片，交通视线林木枝叶伸向公共道路或其他物业范围内及时修剪。

3、绿篱、灌木的管养要求：

(1)保持绿篱完整无缺口，植物生长旺盛，叶色浓绿。

(2)绿篱、花球的新梢接近5-10cm时,应做修剪；花灌木和草本花卉牙分化剪修剪,避免把花芽剪掉,花朵凋谢后要及时将残花枝剪去；花坛、灌木一般每年2-3月重剪一次，花坛宜保留30-50㎝以促进侧枝花芽、以后每年每月依标准修剪造型；绿篱一般生长季节4-10月每月修剪整形3次，非生长季节每月修剪2次，对勒杜鹃花植物10月份修剪时，只进行轻度修剪以保持开花。花球造型植物修剪应注意，是否预留新技作进一步造型用，如果需要留出合适枝条要加以修剪，改变造型时，要考虑成熟再剪。

（3）绿篱的立面或花球的底部修剪时要适度，注意保留枝叶的遮挡密度；弯弧、字样造型绿篱修剪时，应采用园艺剪作业避免出现误剪；用绿篱机修剪花木时，须采取多次凿平修剪方式；造型植物修剪完毕后，及时完成留枝、弯枝绑扎工作；常年开花季节植物要有目的地培养花枝，使四季开花。

（4）大面积的花境、花坛等片植物花木修剪，尽量使用园艺剪，并注意：需到植物丛中作业时，需附加踩蹬；多品种花木组成的花境，宜依品种次序修剪；赏花植物宜以手枝剪剪除调谢花枝并修整株形。

（5）及时清理死苗，尽快补植，补植回原来种类，并力求规格与原来植株接近，绿篱断层尽量用盆苗及时补植，以及快封行，补植施足基肥并加强淋水等保养措施，对已是老化或明显与周围环境不协调的应及时进行改植。

（6）及时防治病虫害，保持全路段绿篱无病虫害。

（7）每年进行松土施复合肥4—6次（每次每平方米0.5公斤），淋水180次以上，做到土壤疏松、无板结和缺水肥现象。

4、草坪地被植物的管养要求：

1）草地的高度要控制在：台湾草3-5㎝，大叶油草、假俭草、沿阶草5-7㎝以下，蟛蜞菊10-20㎝以下。

2）草坪修剪周期，根据不同季节生长情况掌握，按每月一次操作。

3）掌握修剪草机前行速度,以每10秒3-5米为宜，防止因剪草机推进速度不当而引起草坪干尖或有波浪大现象。

4）第二次修剪时，应该改变上次剪修的路线方向，避免重复同一方向修剪引起草坪长势偏向一侧。

5）对较大的草坪应适当剪出明暗相间的条带型或方格型图案以增强观赏效果。

6）边角，路基旁草坪因受限制不能使用剪草机时，用割灌机修剪，沿路牙要进行修边，将长出路牙的草去掉。

7）修剪草坪时，若遇花丛幼小灌木，围边修剪禁用割灌机，以免飞绳抽伤，抽段花木。

8）对遭受破坏的草坪及时平整填坑洼，大面积坑洼，宜利用冬季保绿铺沙填平，以保持绿化平坦。

9）因人为践踏、施工、生长不良等因素造成裸露，及时补植草皮，并加强养护，保证迅速生长。

5﹑园林绿化的施肥要求：

1）草坪施肥宜在每年10月开始至翌年3月结合淋水进行。一般1个月施肥1次，以复合肥、尿素为主。其他季节根据草地生长情况安排施肥。

2）绿化施肥量按40克/M2/次，可将复合肥稀释成肥水用花洒喷洒，然后淋水。

3）特殊情况下如短时间内需增强草坪长势效果时，可用尿素进肥。

4）勒杜鹃等花灌木花芽分化后，要适当进磷肥，钾肥使花多色艳花期长。

5）花镜、花坊等生植花木施肥： 2-3月重剪后，以撒施有机肥为主；以后根据生长情况3个月左右用复合肥进肥一次；进肥可采用干撒法，把肥直接撒到根部，不要撒在叶片上；每10cm2进肥5kg左右。

6）乔灌木根据树种类型生长情况，可在每年的春、秋季重点施肥2-3次有机肥、化肥均可。

7）肥料不能裸露，可采用埋施或水施等不同方法，埋施可先控穴或开沟，施肥后要回填土踏实，淋水足、找平，一般可结合除草松土进行施肥。

8）标准：生长良好，叶色翠绿。

9）注意事项：化肥施后须淋水；化肥不可施在灌木的叶面上；防止过量或不均匀引起肥伤；每次施肥必须通知采购人现场监督及验收，并登记签证在验收表。

6﹑园林绿化的病虫害防治要求：

1）以预防为主，定期做好喷药防治工作，一般病虫害发生季节4-10月份，每月对易感植物喷药1-2次。

2）经常观察绿化植物病虫害情况，一旦发现立即发现跟踪除治，喷药时雾先诊断病虫害种类和危害程度，然后对症下药，并进行跟踪观察。

3）喷药如果效果不明显，应立即更换不同的药或大浓度直至得到全面控制，须加大浓度时按增加30％-100％浓度的方法逐步进行。喷药量以发病部位湿润为宜。

4）及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使园林植物增强抗病虫害能力，经常检查，早发现早处理。

5）针对我镇树木害虫特点，根据《白蚁整治工作方案》，每年第一、三季度，各组织一次白蚁防治大行动。如树木经鉴定因白蚁害枯死或折断，由中标人负责补植，费用由中标人负责。

6）采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法，防止病虫害蔓延和影响园林植物生长。

7）用化学方法防治时，应选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂。禁止使用被管理部门明令禁止使用的农药，对天敌影响较大的化学农药在园林植物的养护中同样严禁使用。用药时，对不同的防治对象，应抓住时机，对症下药、安全用药，不得随意加大浓度。注意不同药剂的交替使用，每季喷虫不小于3次，全年喷虫不小于12次，确保无虫害发生，最严重的危害率控制在5%以下。为了预防绿化的病虫害,每年每季度末对绿化在晚上进行喷药一次,若发生病虫危害,要及时喷药防治防止病虫害蔓延。

8）因病虫害而导致园林植物绿化效果差或死亡的, 要及时清理死树，要求在二周内补植回原来的树种并力求规格与原有的树木接近，以保证优良的景观效果。

9）每次喷药防治病虫害必须注意人畜安全，对因喷药造成人畜伤亡、伤害而造成的一切经济损失由中标人负责。

10）每次喷药须通知采购人现场监督及验收，并登记签证在验收表。

7﹑园林绿化的除杂草：

1）除杂松土时间的确定视具体情况一般宜在：草坪生长季节（4-10月份）每月除杂草2次以上，非生长季节每月1次以上；花灌枝生长季节每月除杂草松土1-2次，非生长季节1次；补种乔木（1-3月份）及棕榈科植物保留树圈直径60-80㎝，每年松土1-2次。

2）除草时，应利用工具连根拔起，不可只以茎部中间拔断。

3）草坪或低矮花木除杂草宜用蹲姿，不宜坐或弯腰寻早找杂草。

4）为防草坪长入花坊，影响植物生长每年4—5月，8—9月应在松土的同时对生植花木进行修边，在草木离花木基部5—10㎝平行砍出一条带状小沟砍下的裸土植在植物基部并形成微坡

5）除杂草松土，要保护根系，不能伤根或造成根系裸露

6）对未郁闭绿篱每月除杂草1—2次、已郁闭绿篱每月请除寄生藤2—3次。

7）工作标准：草坪杂草率低于3%，无杂草、新植草坪要在半年内达标；花灌木无杂草，无寄生藤，土壤疏松。注意事项除草工作宜按块、片区依次完成，以确保除草全面详尽，需负责包干园林绿化边缘线外2米范围内空地除杂草及清洁工作。

8﹑园林绿化的补植要求：

1）草坪补植，对被破坏或其它原因引起死亡的草坪植物应及时补种，使草坪保持完整，无裸露地。补植要补与原来草坪相同的草种，适当密植，补植后加强保养，保证一个月内覆盖率达到98%。

2）灌木和花卉补植，及时清理死苗，一周内补植回原来的品种并力求规格与原来植株接近，以保证优良的景观效果。补植按照种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施，保证成活率达到98%以上。

3）对已呈老化或明显与周围环境不协调的灌木和花卉应及时进行改植。乔木补植，及时清理死树，要求在二周内补植回原来规格的树种，树种以保证优良的景观效果。补植按照树木种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施，保证成活率达到95%以上。补植所需一切费用均由中标人负责(不可抗拒的自然灾害除外)。

4）每次补植必须通知采购人现场监督及验收树种的规格并登记。

9、日常浇灌淋水作业要求：

1）无雨季节，若当天气温超过20摄氏度，每天对绿化至少浇水两次；其它天气浇水至少每天1次，且水量足够。

2）每天的淋水量要稍大于该种类该规程的蒸腾量，一般淋水深度树3cm，一般草地2cm，浇水不遗漏。

3）雨季时，可视天气情况和花木需求安排洒水。

4）园林绿化的排水是防涝保树的主要措施，土壤水分过多，氧气不足，抑制根系呼吸，减退吸收机能，严重缺氧时，根系进行无氧呼吸，容易积累酒精使蛋白质凝固，引起根系死亡。特别是对耐水能力差的树种更应抓紧时间及时排水。

5）绿化的灌水，根据不同生长季节的天气情况、不同园林植物种类和不同树龄适当淋水。

6）若用洒水车淋水，道路两旁绿化及路边的花基（5米内）必须使用“花洒”淋水，（5米外）使用喷水枪淋水时要保证水压适度，淋水时要避免将泥土冲起。

7）装有自动喷淋系统的绿化地带，洒水时，打开喷水开关后，必须牢记关水时间，一般是半小时。

8）花灌木要适当控水，促进花芽分化。

9）胶管洒水时，作业人员应注意：

a：胶管放置有序，禁止胶管盘散盘错，拧曲；b：胶管横跨路面时，应贴在路基侧敷放，穿过园路时，垂直横穿路面；c：作业时，站姿规范，禁止左右张望；d：水管拉移时，注意花木，防止压伏，刮倒或折断；e：控制胶管出口，将水管半露半喷出；f：水量适当均匀，落点在2m左右；g：胶管中部漏水及时处理，不因漏水造成太大影响。

10）洒水车淋水时就注；

a车辆行使速度适当；b注意警示路人安全驾驶；c避免将水洒在路人及路旁车辆内。

11）工作标准，淋水计划周详，全面及时生长势头良好。

注意事项；淋水时注意泥土枯叶要冲出绿化带影响环境。

10﹑园林绿化的自然灾害及其防治要求：

1）本地区主要做好防台风工作，台风前加强防御措施，合理修剪，加强护树措施，以增强抵御台风的能力,包括防台风、防汛、防寒等自然灾害及预防森林火灾等，以及人为破坏、盗窃、交通事故等对绿地造成损坏的，要及时清理并尽快修复；定期巡视挡土墙及边坡，防止山体滑坡。在特殊情况下（台风和暴雨等），中标人除应做好管辖地段保护工作外，还应服从采购人的统一指挥和调动，建立健全的台风、暴雨期间的值班制度，随时排除险情，将损失降至最低。

2）风吹袭期间迅速清理倒树断枝，疏通道路。台风后及时进行扶树、护树，补好残缺，清除断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。同时要求随着树木的长大，及时将护树带放松，以免嵌入树皮内。遇雷电风雨、人畜危害而使树木歪斜或倒树断枝，要立即处理、疏通道路。

3）植物病虫害防治工作、绿地除四害及防白蚁工作，其中投放鼠药等工作每季度统一进行一次，灭蚊、灭蝇等工作每月进行2-3次。将“四害”密度控制在全国爱卫会规定的标准之内。

4）为了防治病虫害，保护树体，行道树树杆1.2米以下要用涂白剂涂白，油扫时间定于2-3次，中标人在中标后多油树一次，每次涂白必须通知采购人现场监督及验收，并登记签证在验收表。

11﹑园林绿化绿地的维护：

1）保护绿地红线和红线范围内的花草树木，对乱开挖等任何侵占和破坏行为要加以制止并及时报告园林绿化管理部门。经上级批准临时借用的绿地，监督限期内恢复原状，如超过审批面积或数量，要立即上报。

2）加强监管，使绿地内没有堆放东西和停放自行车、机动车，人力车和机动车不能驶进草地，不能设摊摆卖，不能在草地上踢球等进行损害花草树木的活动，严禁在树体上钉钉子、绕铁丝、挂杂物、挂标语横幅、晾衣服或作为施工的支撑点。严禁攀折、刮蹭和刻划树皮等伤害树的行为。

3）保护园林绿化绿地内的设施完好无损，景观效果优良。设施如有损坏，要及时修补或更换，保证设施的完整美观。

4）对影响观瞻和带污垢、涂写和乱张贴的所有设施（包括台、凳、凉亭、雕塑地面等）要及时清理并恢复原状。园林绿化绿地范围内（除园内路灯、道路路灯、广播设施等）所有设施和设备的维护维修费用均全属中标人负责。

二、公园绿地养护管理要求：

1、卫生保洁工作

绿地保洁工作：在规定的保洁时间内（其中社区公园、特级、一级、二级绿地（含行道树、悬挂绿化）为每天的4：00-24：00，三级绿地为每天的6：00-21：00，山林绿地为每天的8：00-18：00）保持绿地清洁无垃圾杂物，产出垃圾当天清运；保持绿化设施的清洁，及时清理乱涂写、乱张贴。

2、公厕的管理要求

所有公厕由每天早上6：00时至晚上22：00时设专人清洗保洁。每星期用清洁去污品清洗一次，并要达到“五净”、“七无”（即：地面干净、蹲位及尿槽干净、墙壁及门窗干净、公厕四周环境干净；无乱张贴、无乱涂污、无杂草、无烟头、无蝇蛆、无淤塞、无臭味）。公厕内的所有设施（包括：马桶、厕兜、隔板、门窗、洗手盆、镜、水龙头、水箱、水管、电灯、电线等）如有损坏，由中标方负责更换、补充，费用由中标方负责。每个公厕在晚上18：00时亮灯至第二天早上6：00时,如遇特别天气情况，能见度差，应适当调整照明，水、电费由乙方支付。乙方要每年的第四季度前吸粪池内的粪渣一次，清洗外墙，清理时通知采购方，以便监督、验收登记。

3、公园绿地内设施的养护、维修、翻新和更换工作

含绿地及绿地上设施造成损坏和人为破坏、盗窃、交通事故等对绿地及绿地上设施造成损坏的，要及时清理并尽快修复，对于地面铺装的破损需及时修复，并定期（1-2个月/次）用高压水枪冲洗地面，保持铺装面的整洁、干净。服务辖区内不能存在乱张贴、乱涂画，清理乱张贴、乱涂画时，必须细致干净，要求采用合适的清洁工具、溶解剂，尽可能确保建筑物及设施的原貌不被破坏。不能简单用白灰水复盖乱涂乱写位置，造成新的污染。清理过程中造成建筑物或设施损坏的，一切费用和责任由乙方负责。果皮箱、垃圾桶按规定做好清洗。

各类环卫设施，包括垃圾桶、果皮箱、器具、车辆、站场应保持干净整洁，不得有明显污渍、牵挂物和渗漏物；车辆要保持外观整洁，无破损、掉漆、滴漏，标志清晰，性能良好，车体周边不得堆放或拖挂与作业无关的物品；垃圾收集运输过程中应做好垃圾覆盖，尽量减少垃圾裸露、倒腾、落地，确保周边干净整洁。如有沙井淤塞或损坏，乙方必须负责清疏及维修；如有沙井盖损失乙方必须即时做好安全防护措施，并在1小时内按原套及时更换或填补，沙井盖面要与路面平齐（必须用生铁或新型材料，不能用水泥或木板等不合符要求的物料代替），产生的一切费用由乙方负责；由于沙井盖缺损而造成人员伤亡事故或财产损失的，一切法律责任和经济损失由乙方负责。

4、公共设备及设施的维护

设备及设施维护的标准是设施完好无损，景观效果优良。设备及设施包括绿地内地面铺贴、园林小品、指示牌、宣传牌、垃圾桶、花池、小桥、石凳、花架、护栏、雕塑、园道、停车场、给水系统、喷灌系统、下水道、沙井、沙井盖、健身器材等构筑物及建筑物。为维护设备及设施的完好性，木构件、钢及铁构件每年应按原设计油漆一次，其余部分油漆及涂料剥损后应按需重新油漆及粉刷。设施及设备如有损坏、被盗须24小时维修或设置好，如因不及时维修、设置设施而造成人员伤亡，所产生的一切经济损失由管养单位负责。管养单位对破坏设备及设施的行为要加以制止并及时报告绿化管理部门，并防止绿地用水被盗用。

5、防意外及修复工作要求

包括及时巡查、发现和及时消除安全隐患，精心看护绿地及绿地上设施，做好防台风、防汛、防寒等自然灾害及森林火灾等工作，对灾害引起的损坏及时清理修复，并在一线管理人员中组织20人以上的应急分队处理突发事件，要求定期对应急分队成员进行应急抢险技能培训，所有成员能熟练掌握抢险的基本技能，在重大灾害时需及时调度增派人员、车辆和机械满足抢险需要。

三、管养单位的管理规定：

1、中标人必须按采购人规定的人数聘请有工作经验的人员。

2、中标人各自统一绿化工作人员服装，但服装样板须送采购人备案。（服装样式待定）

3、专业技术人员必须持证上岗。

4、中标人所有工作人员每天上班必须穿着好工作服。

5、中标人负责人员每天必须巡查该公司管理区域，安排好养护人员工作，并按《北滘镇园林绿化养护管理标准》执行，负责人员必须在上午7：00—下午22：00开手机；台风天气需全天开机。

6、园林绿化养护人员每天必须在自己管理区域内工作，不准参与其他子项的工作。

7、绿化养护工作服与养护车辆须标示监督投诉电话，发动广大群众共同监督绿化管养工作。

8、中标人必须中标后5天内向采购人提交人员管理架构表，如有增减必须登记更正，每月1日至5日前，中标人须把增减名单以书面形式送到北滘镇土地储备发展中心备案，随时接受抽查。

9、中标人须在每季度末书面递交下一季度的工作计划和本季的工作总结给监督方，以便了解和监控中标人的工作动态。

四、园林机械设施：

1、中标人可根据实际情况增加先进的机械设施。

2、中标人于本合同所使用的机械设施设备均须为其权属所有，并须提供相应产权证明资料，密闭式垃圾运输车除外。且合同期限内，登记在机械设置表内的设备只允许投入本项目使用，平时必须保养好，存放于中标人在北滘镇旧城区范围内设置的50m2以上固定办公场所，确保随时可以正常使用，采购人将对设备进行不定期检查。

3、园林机械设施必须在采购人发出中标通知书后7天内设置好，经采购人验收后登记在机械设置表。

五、清扫、保洁管理办法：

1、清扫保洁

1）保洁垃圾应及时清运，严禁裸露堆放，并做到垃圾不过夜。

2、按下列要求进行作业

1）有工具房的，工具应放在工具房内，保持工具房整洁。无工具房的路段，不得将工具摆放在人行道上，要将工具存放在隐蔽位置，并摆放整齐，不得影响观瞻。

2）清扫保洁的过程中，遇有人乱丢、乱吐时应用文明、礼貌用语劝阻，情节严重的，报告城市管理行政执法分局处罚。

3）负责的果皮箱垃圾每天清理两次以上；以确保垃圾不满溢为标准。

4）保洁时间内垃圾杂物或影响景观的落叶及时清理。粪便及动物尸体必须快速及时清理。

5）园道（公共场所）没有纸巾等废弃物；树木上乱张贴、乱涂画的广告、晾衣服杂物、有明显污迹等情况进行及时清理。

6）垃圾收集点及转运站的管理应符合下列要求。

a保洁员对垃圾收集点的垃圾1天至少收集两次，做到垃圾不满溢，垃圾收集点周围应整洁、无散落、无存留垃圾和污水。

b垃圾收集容器、收集设施应无残缺、破损，封闭性好。收集容器和垃圾收集设施要每天清洗1次，做到外体干净，构筑物内外墙面不得有明显积灰、污物。

7）垃圾运输符合下列要求。

a垃圾要采取密闭方式进行转运，禁止敞开式运送垃圾。

b垃圾运输车辆应车容整洁，车况良好，车牌号码完整，车门喷印清晰的单位名称，车顶无乱焊铁架等现象；运输作业结束，应将车辆清洁干净。

c不准私自挪用或捡拾废品。

d中标人须按采购人指定的地点堆放垃圾。

附件4：

| 北滘镇卫生保洁、绿化养护管理服务项目季度检查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：北滘镇新城区卫生保洁、绿化养护管理服务项目（2018年-2020年）（二次） |  |  |  |  |  |
| 年 月至 年 月（ 年 季度） |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 扣罚项目及标准 | 分值 | 扣分 |
| （一）卫生保洁部分（满分50分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 道路清扫保洁 （20分） |  | 未按招标文件定额配足作业车辆等设备，或车辆不在承包辖区内正常运作的 | 2 |  |
| 2 |  |  | 保洁时段路段保洁人员离岗缺席的 | 1 |  |
| 3 |  |  | 未按规定于早上7：00前完成道路清扫及机械冲洗的 | 1 |  |
| 4 |  |  | 道路、人行道和公共硬体空间等清扫及机械冲洗后，未达到规定的管理标准的 | 2 |  |
| 5 |  |  | 手拉车、三轮车、机动车等一切作业车辆损坏，未及时修复，影响作业质量及安全文明作业的 | 1 |  |
| 6 |  |  | 未能及时清理撒漏沙石、废弃建筑垃圾、装修垃圾、绿化垃圾等垃圾的 | 1 |  |
| 7 |  |  | 未及时清理闲置于路面、街巷、直观可见闲置地的建筑废弃料等影响城市环境的闲置物的 | 1 |  |
| 8 |  |  | 道路边角部位、小区与道路等交接位有积存垃圾的 | 0.5 |  |
| 9 |  |  | 路旁绿地、绿化隔离带、行道树穴、渠化岛内积存垃圾和人畜粪便的 | 0.5 |  |
| 10 |  |  | 人行天桥、隧道的阶梯、墙壁、扶手、栏杆等设施应保持整洁，存有污迹、积尘、垃圾的 | 1 |  |
| 11 |  |  | 路面交通隔离栏、桥面的栏杆、扶手、栏杆有污渍、积尘，人行地道的阶梯、扶手及道路两侧广告牌、路牌、灯杆、邮筒、读报栏、公交候车亭、雕塑等设施存有污迹、积尘、垃圾的 | 1 |  |
| 12 |  |  | 未及时清理果皮箱导致箱内垃圾满溢或果皮箱周围地面存有抛撒、存留垃圾的 | 1 |  |
| 13 |  |  | 果皮箱表面、地面半径2米范围内存有渍垢、污渍的 | 1 |  |
| 14 |  |  | 果皮箱未关、锁好门、盖的 | 1 |  |
| 15 |  |  | 一类道路的果皮箱未套用环保卫生塑料袋的 | 1 |  |
| 16 |  |  | 清扫保洁人员执扫或机械清扫保洁未能控制扬尘，影响周边环境的 | 2 |  |
| 17 |  |  | 路面、人行道、公共硬体空间等冲洗、洒水作业时未按规定鸣报信号或控制适当水压和行速，对周边环境或人员造成影响，查实有责的 | 1 |  |
| 18 |  |  | 清扫保洁的垃圾车、手推车装载运输过程中造成垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏的 | 1 |  |
| 19 | 乱张贴清理 （6分） |  | 承包辖区内存在乱张贴、乱涂画的 | 2 |  |
| 20 |  |  | 乱张贴、乱涂画清理后留有粘贴物、污迹等残留物的 | 1 |  |
| 21 |  |  | 未使用适当方法处理乱张贴、乱涂画造成明显痕迹的 | 1 |  |
| 22 |  |  | 未及时清理处理乱张贴、乱涂画所产生的垃圾的 | 2 |  |
| 23 | 下水道管理 （10分） |  | 雨水管网和沙井未及时清疏，造成淤塞的；沉沙井有淤泥或垃圾未清理的 | 2 |  |
| 24 |  |  | 雨水井的基座损坏，井盖损坏或被盗，未及时修复的，且未设置警示标识的 | 2 |  |
| 25 |  |  | 更换不符合规范的井盖，或更换的井盖高于道路排水面、不符合原设计标准的 | 1 |  |
| 26 |  |  | 井盖的交通标线与路面的交通标线不吻合的 | 1 |  |
| 27 |  |  | 井盖安装不稳定，造成车辆经过时出现跳动和声响的 | 1 |  |
| 28 |  |  | 检查井井盖开启之后，未及时采取相应安全措施的 | 1 |  |
| 29 |  |  | 发现井盖缺失或损坏后，未即时做好安全防护措施并在1小时内修复完毕的 | 2 |  |
| 30 | 其他情况 （14分） |  | 区域内河涌两侧护坡垃圾未及时清理的 | 2 |  |
| 31 |  |  | 作业人员没有穿着按采购人统一审定的图案、颜色及格式制作的工作服（含雨衣），衣冠不整齐的，阴天或夜间作业没有穿着反光衣的 | 3 |  |
| 32 |  |  | 作业工具在使用过后不按规定摆放整齐，不妥善保管于工具房内的，垃圾车、手推车、机动车等作业车辆占道摆放，阻碍通行的 | 1 |  |
| 33 |  |  | 手拉车、三轮车、机动车等一切作业车辆存在脏乱、锈蚀、车身褪色等现象未进行翻新的，或未统一设置反光标志和投诉电话及使用采购人统一审定的图案、颜色及设置格式的 | 2 |  |
| 34 |  |  | 作业时间内，有2名或以上人员聚堆闲聊、瞌睡及从事其它与作业无关事项的 | 1 |  |
| 35 |  |  | 乙方未按规定建立完善的防汛防台及应急管理制度、节假日值班制度，及配备足够的技术管理人员和作业人员的 | 3 |  |
| 36 |  |  | 作业人员裸露存放垃圾或以焚烧垃圾、将垃圾扫入或倒入排水井、河道、路面、绿地及待建地等其他形式不按规定及时收运处理垃圾的 | 2 |  |
| （二）园林绿化养护管理部分（满分35分） |  |  |  |  |  |
| 37 | 园林绿地卫生保洁 （10分） | 绿地内卫生保洁总体效果差 |  | 2 |  |
| 38 |  | 绿地内树叶、建筑垃圾（砖块、水泥块等）未及时清理 |  | 1 |  |
| 39 |  | 绿地内垃圾收集（转运）点卫生差 |  | 1 |  |
| 40 |  | 发现有鼠洞、蚊蝇滋生情况 |  | 1 |  |
| 41 |  | 发现涂写、张贴、挂晒、树木刻划、乱拉线和悬挂未经批准的广告等情况 |  | 1 |  |
| 42 | 乔木养护 （12分） | 肥水不足或其他问题造成乔木长势差 |  | 1 |  |
| 43 |  | 乔木修剪不修剪造成相关安全隐患，或不按要求修剪造成质量较差 |  | 1 |  |
| 44 |  | 乔木修剪切口处理不到位，或未按照相关标准处理 |  | 1 |  |
| 45 |  | 未进行病虫害防治，或病虫害防治处理不及时到位的情况 |  | 2 |  |
| 46 |  | 乔木遮挡路牌、交通标识、城市标识牌等情况 |  | 1 |  |
| 47 |  | 乔木歪斜未及时扶正或加固支撑的，乔木树身有干枯枝、荫枝等未及时修剪等情况 |  | 1 |  |
| 48 |  | 乔木树穴周边未及时松土，清除杂草等情况 |  | 1 |  |
| 49 | 灌木、地被植物等养护 （13分） | 肥水不足或土壤板结等问题造成灌木、地被植物长势差 |  | 1 |  |
| 50 |  | 灌木或地被植物（含草坪）未修剪，修剪不及时或修剪质量（平整度）差 |  | 1 |  |
| 51 |  | 因不合时宜修剪，造成开花季节不开花 |  | 1 |  |
| 52 |  | 未进行病虫害防治，或病虫害防治处理不及时到位的情况 |  | 1 |  |
| 53 |  | 地被植物或草坪内有黄土裸露未及时补种或未采取补救措施 |  | 1 |  |
| 54 |  | 被植物或草坪内有杂草，杂草密度超过3%的情况 |  | 1 |  |
| 55 |  | 地被不同品种未进行分沟处理，或地被不同品种间混长，长势杂乱未及时处理 |  | 2 |  |
| 56 | 绿化补种 （10分） | 绿地内有死株、枯枝未处理 |  | 2 |  |
| 57 |  | 缺株位置未按照要求进行补种 |  | 2 |  |
| 58 |  | 未按原有种类或品种进行补种 |  | 2 |  |
| 59 |  | 补种的植物规格不符要求，或补种后的管养效果差 |  | 2 |  |
| 60 | 肥水管理 （5分） | 淋水均匀度差、深度不够 |  | 2 |  |
| 61 |  | 淋水时未安装花洒等装置造成泥土和枯叶冲出绿地污染路面等情况 |  | 1 |  |
| 62 |  | 因肥水不足造成植物生长不良或死亡等情况 |  | 1 |  |
| 63 |  | 施肥少，或未安排施肥等情况，造成植物长势差 |  | 1 |  |
| （二）河涌保洁部分（满分15分） |  |  |  |  |  |
| 64 | 河涌保洁（8分） |  | 保洁时段路段保洁人员离岗缺席的 | 1 |  |
| 65 |  |  | 未能及时清理河涌垃圾的 | 1 |  |
| 66 |  |  | 河涌水面有大于等于0.1平方米漂浮垃圾 | 1 |  |
| 67 |  |  | 沿岸滩涂每50米范围内零散垃圾2件以上的 | 2 |  |
| 68 |  |  | 河面发现圈养水仙的 | 1 |  |
| 69 |  |  | 未定期清理两岸杂草的 | 1 |  |
| 70 |  |  | 拦截点垃圾应及时清捞，当天未完成清捞的 | 1 |  |
| 71 | 垃圾收集与清运（7分） |  | 垃圾收集容器设置点及楼房垃圾管道的底层垃圾间周围3m内散落垃圾、积留污水、散发恶臭或滋生蚊蝇的 | 1 |  |
| 72 |  |  | 河涌生活垃圾未采用容器收集的 | 1 |  |
| 73 |  |  | 不按要求定时对垃圾收集站(点)喷洒消毒、灭蚊蝇药物的，可视范围内超过3只苍蝇的 | 1 |  |
| 74 |  |  | 不及时对垃圾收集容器的垃圾进行清运的 | 1 |  |
| 75 |  |  | 收集作业后生活垃圾未及时直接送至指定的垃圾收集站的 | 1 |  |
| 76 |  |  | 垃圾收集容器内的垃圾未及时清除造成满溢和散落，或未定时清洗箱体造成陈迹的 | 1 |  |
| 77 |  |  | 垃圾收集容器残缺、破损未及时修复、更换，或外体、构筑物内外墙面有明显积灰、污物的 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |
| 检查人意见： |  |  |  |  |  |
| 签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 被检查人意见： |  |  |  |  |  |
| 项目经理签名： 公司盖章（公章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件5：

| 北滘镇卫生保洁、绿化养护管理工作社会监督评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 年 月至 年 月 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监督内容 |  | 分值 | 扣分 | 投诉日期 |
| 一 | 清扫保洁工作落实情况 |  |  |  |  |
| 101 | 有投诉反映管理区域内清扫保洁工作有遗漏和不及时情况，卫生状况较差，经查证属实的。 |  | 2 |  |  |
| 102 | 须于环卫人员工作服、垃圾收集车辆公示管理单位名称、服务范围、监督电话、负责人等资料，方便群众参与监督。 |  | 3 |  |  |
| 二 | 环卫工作人员工作态度 |  |  |  |  |
| 201 | 市民投诉环卫工作人员不听劝导，工作态度差，经查核实的。 |  | 2 |  |  |
| 三 | 反映投诉果皮箱无及时维护 |  |  |  |  |
| 301 | 有投诉果皮箱等市政设施无及时维护和清洗，经查证属实的。 |  | 2 |  |  |
| 四 | 下水道无清疏，有淤塞 |  |  |  |  |
| 401 | 投诉下水井无清疏，致下水道堵塞外溢，经查属实的。 |  | 3 |  |  |
| 五 | 下水道井盖维护不及时 |  |  |  |  |
| 501 | 投诉下水道井盖损坏或被盗后，无及时更换和修复，经查证属实的。 |  | 2 |  |  |
| 六 | 消除卫生死角 |  |  |  |  |
| 601 | 投诉有卫生死角、待建地、坑洼积水、下水道等卫生死角无清理情况，经查属实的。 |  | 2 |  |  |
| 七 | 垃圾收集、中转运输不及时 |  |  |  |  |
| 701 | 投诉垃圾收集、中转运输不及时，造成挠民和污染环境的经查属实的。 |  | 3 |  |  |
| 八 | 文明施工作业 |  |  |  |  |
| 801 | 反映有作业期间将垃圾收集车乱停放，妨碍交通的，经查属实。 |  | 2 |  |  |
| 九 | 清扫保洁质量和效果 |  |  |  |  |
| 901 | 投诉清扫保洁质量有所下降，欠缺工作积极性的。 |  | 5 |  |  |
| 十 | 改善落实情况及其他 |  |  |  |  |
| 1001 | 一季度内投诉情况类同、相同地点的环卫清扫保洁工作中存在不良现象的，经查属实的。 |  | 2 |  |  |
| 1002 | 行业检查和执法日常检查中存在的环卫管理问题的 |  | 3 |  |  |
| 十一 | 反映投诉没有对园林绿化病虫害进行防治 |  |  |  |  |
| 1101 | 市民投诉市政设施无及时维护和清洗，经查证属实的。 |  | 3 |  |  |
| 十二 | 草坪、灌木、乔木没有修剪 |  |  |  |  |
| 1201 | 市民投诉草坪、灌木、乔木未修剪，存在安全隐患，经查证属实的。 |  | 4 |  |  |
| 十三 | 绿化补种、黄土裸露情况 |  |  |  |  |
| 1301 | 市民投诉绿化补种未按规定时间和规范种植补种经查属实的。 |  | 4 |  |  |
| 1302 | 绿化带内出现黄土裸露的。 |  | 3 |  |  |
| 十四 | 河涌保洁质量问题 |  |  |  |  |
| 1401 | 投诉河涌保洁不到位，或其他河涌保洁问题，经查证属实的。 |  | 5 |  |  |
| 合计: |  |  | 50 |  |  |
| 存在问题与建议： |  |  |  |  |  |
| 接受考核单位人员签名（公章）： |  | 采购人确认签名： |  |  |  |

附件6：

顺德区北滘镇园林绿化分级管养标准

1 范围

本标准规定了园林绿化中的草坪、灌木、花卉、乔木、古树名木、垂直绿化、水池、园路、卫生及设施的管养规范。本标准适用于北滘镇城市公共绿地、居住区绿地和单位附属绿地的管理的养护。

2 术语

本标准采用下列定义。

2.1 树冠

主干以上集生枝叶的部分。大多数树种由中心主枝、主枝、副主枝、三级主枝枝组，包括结果枝和生长枝等大小枝条组成，棕榈科和铁树科指主干以上的簇生叶部分。

2.2花蕾期

植物从抽苔观蕾到开花前的叶期。

2.3 叶芽

能发育成枝和叶的芽。叶芽形状较瘦小，先端尖。

2.4 花芽

能发育成花或花序的芽。花芽形状较肥大，略呈圆形。

2.5 生长势

栽培条件下植物的生长的趋势。泛指生长速度、整齐度、茎叶色泽、植株茁壮程度、分蘖或分枝的繁茂程度等，但有时仅指生长速度。

2.6 施肥

园林植物整个生长过程中肥料的施用。

2.7 除草

园林植物生长期间人工去除杂草的措施。

2.8 灌溉

人工引水浇灌的措施。其目的是及时满足园林植物水分的需要，或调节土壤温度和土壤水分。

2.9 下缘线

由同一道路中每株行道树树冠底部缘线形成的线条。

3 分级管养

根据园林绿化地点的重要程度及植物的种类将管养分为一级管养、二级管养和三级管养3种等级。重要道路、公园的园林绿化（含其中的草坪、灌木、乔木、水池、园路和设施）、造型植物等管养划分一级管养；偏远地方的园林绿化（含其中的草坪、灌木、乔木、园路和设施）的管养划为三级管养；除一级管养和三级管养外的划分为二级管养。

4 一级管养规范

4.1 草坪管养

草坪一级管养的标准是目的草种生长旺盛，呈勃勃生机，草坪整齐雅观，四季常绿，覆盖率达98%以上，杂草率低于3%，无坑洼积水，无裸露地。

4.1.1 生长势

生长势强，生长量超过该草种该规格的平均年生长量，叶片健壮，生机勃勃，叶色浓绿，无枯黄叶。

4.1.2 修剪

考虑季节特点和草种的生长发育特性，使草的高度一致，边缘整齐。高度控制在：台湾草5厘米以下，大叶油草、假俭草、沿阶草10厘米以下。

4.1.3灌溉、施肥

根据草坪植物的生长需要加强淋水和施肥，保证肥水充足，肥料的施用方法和用量科学，防止过量或不均引起肥伤。特别在10-2月份要勤淋水多施肥，适当进行根外追肥，使草坪保持优良的长势度过干旱的秋、冬季。

4.1.4 除杂草

经常除杂草，使纯草坪和混合草坪的目的草种纯度达97%。新接管的绿地要求半年内达标。

4.1.5 填平坑洼

及时填平坑洼地，使草坪内无坑洼积水，平整雅观。

4.1.6 补植

对被破坏或其它原因引起死亡的草坪植物应及时补植，使草坪保持完整，无裸露地。补植要补与原草坪相同的草种，适当密植，补植后加强保养，保证一个月内覆盖率达98%。

4.1.7 病虫害防治

及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治，物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时，一般在晚上进行喷药；药物、用量及对环境污染影响，要符合环保的要求和标准。发生病虫为害，最严重的危害率在5%以下。

4.2 灌木和花卉管养

灌木和花卉一级管养的标准是生长旺盛，花繁叶茂，造型美观，修剪工艺精细，植物造型具有艺术感和创意，产出精品。

4.2.1 生长势

生长势强，生长量超过该种类该规格的平均年生长量；枝叶健壮，枝多叶茂，叶色鲜艳，下部不光秃，无枯枝残叶，植株整齐一致，花卉适时开花，花多色艳，常年开花植物一年四季鲜花盛开；花坛轮廓清晰，无残缺，绿篱无断层。

4.2.2 修剪

考虑每种植物的生长发育特点，既造型美观又能适时开花，花多色艳；花灌木和草本花卉在花芽分化前进行修剪，避免把花芽剪掉，花谢后及时将残花残枝剪去，常年开花植物要有目的地培养花枝，使四季有花。绿篱和花坛整形效果要与周围环境协调，增强园林美化效果，精雕细刻，产出精品。

4.2.3 灌溉、施肥

根据植物的生长及开花特性进行合理灌溉和施肥。在雨水缺少的季节，每天的淋水量要稍大于该种类规格的蒸腾量，一般在每年春、秋季重点施肥2-3次。簕杜鹃等花灌木要适当控水，促进花芽分化，花芽分化后要适当追施磷、钾肥，使花多色艳花期长。肥料不能裸露，可采用埋施或水施等不同方法，埋施可先挖穴或开沟，施肥后要回填土、踏实、淋足水、找平。一般可结合除草松土进行施肥。

4.2.4 除杂草

经常除杂草和松土，除杂草时要保护根系，不能伤根及造成根系裸露，更不能造成黄土裸露。

4.2.5 补植、改植

及时清理死苗，一周内补植回原来的种类并力求规格与原来植株接近，以保证优良的景观效果。补植按照种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施，保证成活率达98%以上。对已呈老化或明显与周围环境不协调的灌木和花卉应及时进行改植。

4.2.6 病虫害防治

及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时，喷药一般要在晚上进行；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。发生病虫为害，最严重的危害率在5%以下。

4.3 乔木管养

乔木一级管养的标准是生长旺盛，枝叶健壮，树形美观。行道树下缘线整齐，修剪适度，干直冠美，无死树缺株，无枯枝残叶，景观效果优良。

4.3.1 生长势

生长势强，生长量超过该树种该规格平均年生长量；枝叶健壮，枝条粗壮，叶色浓绿，无枯枝残叶。

4.3.2 修剪

考虑树种的生长特点如萌芽期、花期等，除棕榈科植物外，其它乔木一般在叶芽和花芽分化前进行修剪，避免把叶芽和花芽剪掉，使花乔木花繁叶茂，乔木整形效果要与周围环境协调，以增强园林美化效果，行道树修剪要保持树冠完整美观，主侧枝分布匀称和数量适宜，内瞠不空又通气透光，根据不同路段车辆等情况确定下缘线高度和树冠体量，树高一般控制在10-17米之间，注意不能影响高压线、路灯和交通批示牌；单位附属绿地内种植的树木的枝叶伸向城市公共道路或他人物业范围内的，要及时修剪；修剪时按操作规程进行，尽量减少伤口，剪口要平，不能留有树钉；荫枝、下垂枝、下缘线下的萌蘖枝及干枯枝叶要及时剪除。

4.3.3灌溉、施肥

根据不同生长季节的天气情况，不同植物种类和不同树龄适当淋水，并在每年的春、秋季重点施肥2-3次。施肥量根据树木的种类和生长情况而定，种植三年以内的乔木和树穴有植被的乔木要适当增加施肥量和次数。肥料要埋施，先打穴或开沟，施肥后要回填土、踏实、淋足水、找平，切忌肥料裸露。乔木施肥穴的规格一般为30×30×40厘米，挖沟的规格为30×40厘米。挖穴或开沟的位置一般是树冠外缘的投线影（行道树木除外），每株树挖对称的两穴或四穴。

4.3.4 补植、改植

及时清理死树，要求在两周内补植回原来的树种并力求规格与原有的树木接近，以保证优良的景观效果。补植要按照树木种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施，保证成活率榕树类达100%，其它树种达90%。对已老化或明显与周围环境景观不协调的树木应及时进行改植。

4.3.5 病虫害防治

及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早治理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响乔木生长，尽量采用生物防治的方法，以减少对环境的污染，用化学方法防治时，喷药一般要在晚上进行；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。发生病虫为害，最严重的危害率5%以上，单株受害程度在5%以下。

4.3.6 防台风意外

做好防台风工作。台风前加强防御措施，合理修剪，加固护树设施，以增强抵御台风的能力。台风吹袭期间迅速清理倒树断枝，疏通道路。台风后及时进行扶树、护树，补好残缺，清除断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。同时要求随着树木的长大，及时将护树带或铁箍放松，以免嵌入树皮内。遇雷风雨、人畜危害而使树木歪斜或倒树断枝，要立即处理、疏通道路。

4.4 古树名木的管养

古树名木的管养划分为一级管养，其标准是古树名木生长优良，枝繁叶茂；管养科学，抚育精心，保护珍品。

4.4.1 环境条件

不随意改变环境条件，在古树名木树冠边缘以外地面三米范围内，不能堆放物料、挖坑取土、兴建永久性或临时性建筑及倾倒有害树木的污水污物。

4.4.2 保护

在古树名木周围建立围栏，围栏可用砖石水泥围砌，或用钢筋栏。围栏面积应尽量大于树冠的投影面积，使树冠的滴水线范围在围栏之内，以有效地避免人畜对古树的伤害。同时进行填土。填土时，先将树下杂物、石块进行清理，将古树基部腐朽和伤害部位进行挖除、清毒；然后，将树冠范围内地面板结的土壤进行疏松，填入松软肥土或森林表土，填土高度以不见裸露根系为原则。禁止在树干上乱刻、乱划、钉钉、缠绕绳索、铁丝；禁止用树木作施工的支撑物。

4.4.3 灌溉、施肥

根据不同生长季节的天气情况和不同的植物种类适当灌溉，可以在古树名木根部周围开挖环形沟进行灌溉，灌溉时在沟内分次浇透水，使其浸润渗透，然后以土覆盖沟面。或对古树进行叶面喷雾，水中可加入少量叶面速效肥料和微量元素。古树名木的施肥要适时适量，肥料以迟效性有机肥料为主。施肥要埋施，先在树冠外围滴水线以下的地面挖深沟，施肥后要回填土，踏实、淋足水，找平，切忌肥料裸露。

4.4.4 修剪

对严重衰老古树的树冠部分进行重度裁剪，裁剪掉衰老和干枯的枝条，以缩短树体内营养运输线，提高体液的循环速度，促发健壮的枝梢。同时，对于有病腐木、过度衰老的枝条以及病虫枝条进行适当修剪，达到树冠通风透光、改善生长发育条件的目的。

4.4.5 病虫害防治

随时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响树木生长。发生病虫为害，最严重的单株受害率在3%以下。

4.4.6 防台风

对生长不均衡树木主干或延伸较长的枝桠设立支柱，以防风拆。台风前后加强管理，以增强抵御台风的能力。

4.4.7 创伤的修复

古树名木受到雷电风雨、人畜危害而受到创伤，会造成劈裂、折断、腐枝、疮痂、溃疡、孔洞、剥皮、干枯等创伤。对创伤要及时处理，首先要加以清除、剪除或挖除，消除腐垢杂物后，进行消毒和防腐处理。

4.4.8建卡立檔

统一设立古树名木标志，标明树名、学名、科属、树龄、地点、权属和管理养护责任单位。并要求对所有的古树名木建立生长情况档案，每年记录养护和管理措施及生长情况，以供以后管养参考。

4.5 水池管理

水池一级管理的标准是保持水面及水池内外清洁，水质良好，水量适度，节约用水。池壁美观，不漏水，设施完好无损。及时清除杂物，定时杀灭蚊子幼虫，定时清洗水池，控制好水的深度，管好水闸开关，不浪费水；及时修复受损的池壁、水池设施。

4.6 园路管理

园路一级管理的标准是路面保持清洁、美观、完好无损，要求及时清除路面垃圾杂物，修补破损并保持完好；要求路面干净、美观、以增强园林美化效果。

4.7 环境卫生

环境卫生的一级标准是绿地清洁，无垃圾杂物，无石砾砖块，无干枯枝叶，无粪便暴露，无鼠洞和蚊蝇滋生地。

4.7.1 清洁、保洁

每天6:30--18:30保持绿地无垃圾杂物，包括生活垃圾、石砾砖块、干枝枯叶、粪便，无鼠洞和蚊蝇滋生地等，发现鼠洞要随时堵塞。清除垃圾杂物后要注意保洁，绿地一有垃圾，要求十分钟内拣拾干净。

4.7.2 清运

归堆后的垃圾杂物和箩筐等器具摆放在隐蔽的地方，垃圾做到日产日清，不过夜，不焚烧。

4.8 绿地维护

绿地维护的一级标准是绿地红线范围内不被侵占，绿地版图完整，花草树木不受破坏，无乱摆乱卖、乱停乱放的现象。

4.8.1 保护

保护绿地红线和红线内的花草树木，对任何侵占和破坏行为要加以制止并及时报告绿化管理部门。经上级批准临时借用的绿地，监督限期内恢复原状，如超过审批面积或数量，要立即上报。

4.8.2 监管

加强监管，使绿地内没有堆放东西和停放自行车、机动车，没有人力车和机动车驶进草地，没有设摊摆卖，没有在草地上踢球等进行损害花草树木的活动，没有在树上挂标语、晾衣服等现象。

4.9 设施维护

设施维护的一级标准是设施完好无损，景观效果优良。

4.9.1 保护

保护围栏、护树架和护网等绿化设施，对破坏行为要加以制止并及时报告绿化管理部门；保护绿化供水设施，防止绿化用水被盗用。

4.9.2 维修

设施如有损坏，要及时修补或更换，保证设施的完整美观。

5 二级管养规范

5.1 草坪管养

草坪二级管养的标准是目的草种生长良好，草坪整齐雅观，四季常绿，覆盖率达95%以上，杂草率低于5%，无坑洼积水，无裸露地。

5.1.1 生长势

生长势中等，生长量达到该草种该规格的平均年生长量；叶色青绿，无枯黄叶。

5.1.2 修剪

考虑季节特点和草种的生长发育特性，使草的高度一致，边缘整齐，高度控制在：台湾草5厘米以下，大叶油草、假俭草、沿阶草10厘米以下，蟛蜞菊30厘米以下。

5.1.3 灌溉、施肥

根据草坪植物的生长需要进行淋水和施肥，在每年秋、冬季雨水缺少的季节，加强淋水，每天的淋水量不低于该草种该规格的蒸腾量，使含水量保持在，砂土为3-5%，砂壤土为6-10%，壤土为12-20%，粘土为20-21%，需水量大的植物，其土壤含水量一般要求砂土为4-5.5%，砂壤土为8.5-11.5%，壤土为17-22%，粘土21-22%；需水量少且不耐涝的植物，其土壤含水量控制在：砂土为2.8-4.5%，砂壤土为5.7-8.5%，壤土为10-15%，粘土为18-20%。结合淋水适当追肥，以保证草坪植物在秋、冬季保持青绿。肥料的施用要适量、均匀，防止过量或不均匀引起肥伤。

5.1.4 除杂草

经常除杂草，使纯草坪和混合草坪目的草种纯度达95%，新接管的绿地要求半年内达到要求。

5.1.5 填平坑洼

及时填平坑洼地，使草坪内无坑洼积水，平整美观。

5.1.6 补植

对被破坏或其它原因引起死亡的草坪植物应及时补植，使草坪保持完整，无裸露地。补植要补与原草坪相同的草种，适当密植，补植后要加强保养，一个月内覆盖率达95%。

5.1.7病虫害防治

及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染，用化学方法防治时，一般在晚上进行喷药；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准，发生病虫为害，最严重的危害率在8%以下。

5.2 灌木和花卉管养

灌木和花卉二级管养的标准是生长良好，花繁叶茂，造型美观，具有一定的艺术感和立体感。

5.2.1 生长势

生长势中等，生长量达到该种类该规格的平均年生长量；萌蘖及枝叶生长正常，叶色较鲜艳，无枯枝残叶，植株基本整齐，花卉适时开花，花坛轮廓完美，无残缺，绿篱无断层。

5.2.2 修剪

考虑每种植物的生长发育特点，既造型美观又能适时开花，花灌木和草本花卉必须在花芽分化前进行修剪，以免将花芽剪除，花谢后要及时剪掉残花老枝。绿篱和花坛整形符合造景要求。

5.2.3 灌溉、施肥

根据植物的生长和开花特性进行合理灌溉和施肥。在雨水缺少的季节，每天的淋水量要求不低于该种类该规格的蒸腾量，使含水量保持在：砂土为3-5%，砂壤土为6-10%，壤土为12-20%，粘土为20-21%。需水量大的植物，其土壤含水量一般要求砂土为4-5.5%，砂壤土为8.5-11.5，壤土为17-22%，粘土为21-22%；需水量少且不耐涝的植物，其土壤含水量控制在：砂土为2.8-4.5%，砂壤土为5.7-8.5%，壤土为10-15%，粘土为18-20%。簕杜鹃等花灌木要适当控水以促进花芽分化，花芽分化后必须适当施肥以使花多色艳，其余要求在每年春、秋季重点施肥各1次。肥料不能裸露，可采用埋施或水施等不同的方法。埋施要先挖穴或开沟，施肥后要回填土、踏实、淋足水、找平。一般可结合除草松土进行施肥。

5.2.4 除杂草

经常除杂草和松土，除杂松土时要保护根系，不能伤根及造成根系裸露，更不能造成黄土裸露。

5.2.5 补植

及时清理死苗，并在两周内补植回原来的种类并力求规格与原来的植株接近，以保证良好的景观效果。补植要按照种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施，保证成活率达95%以上。

5.2.6 病虫害防治

及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的方法，以减少对环境的污染，用化学方法防治，喷药要在晚上进行；药物、用量有对环境的影响，要符合环保的要求和标准。发生病虫为害，最严重的危害率达在8%以下。

5.3 乔木管养

乔木二级管养的标准是生长良好，枝叶健壮，树形美观，行道树上缘线和下缘线整齐，修剪适度，无死树缺株，无枯枝残叶，景观效果良好。

5.3.1 生长势

生长势较强，生长量达到该树种该规格平均年生长量；枝叶健壮，无枯枝残叶。

5.3.2 修剪

考虑每种树的生长特点如叶芽、花芽分化期等，确定修剪时间，避免把花芽剪掉，使花乔木适时开花；乔木整形效果要尽量与周围环境协调；行道树修剪要保持树冠完整，枝叶密度适宜，内膛不空又通风透光，并根据不同路段车辆等情况确定下缘线高度和树冠体量，树高一般控制在10-17米之间，注意不能影响高压线，路灯和交通指示牌，单位附属绿地内种植的树木的枝叶伸向城市公共道路或他人物业范围内的，要及时修剪；修剪时按操作规程进行，尽量减小伤口，剪口要平，不能留有树钉；荫枝、下垂枝、下缘线下的萌蘖枝和干枯枝叶要及时剪除。

5.3.3 灌溉、施肥

根据不同生长季节的天气情况、不同植物种类和不同树龄适当淋水，并要求在每年的春、秋季重点施肥1-2次。施肥量根据树木的种类和生长情况而定，种植三年以内的乔木和树穴有植被的乔木要适当增加施肥量和次数。肥料要埋施，先打穴或开沟。施肥后要回填土、踏实、淋足水，找平，切忌肥料裸露。乔木施肥穴的规格一般为30×30×40厘米，挖沟的规格为30×40厘米。挖穴或开沟的位置一般是树冠外缘的投线影（行道树除外），每株树挖对称的两穴或四穴。

5.3.4补植

及时清理死树，在三周内补植回原来的树种并力求规格与原有的树木接近，以保证良好的景观效果。补植要按照树木种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施，保证成活率榕树类达95%，其它树种达85%。

5.3.5病虫害防治

及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早治理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响乔木生长，尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染，用化学方法防治时，喷药一般要在晚上进行；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。发生病虫为害，最严重的危害率在8%以下，单株受害程度在8%以下。

5.3.6 防台风及意外

做好防台风工作。台风前加强防御措施，合理修剪，加固护树设施，以增强抵御台风的能力。台风吹袭期间迅速清理倒树断枝，疏通道路。台风后及时进行扶树、护树，补好残缺，清除断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。同时要求随着树木的长大，及时将护树带或铁箍放松，以免嵌入树皮内。遇雷电风雨、人畜危害而使树木歪斜或倒树断枝，要立即处理、疏通道路。

5.4垂直绿化管养

垂直绿化的管养划为二级管养。其标准是攀缘植物生长良好，整齐雅观，生长期覆盖率达95%以上，一年四季常绿（落叶植物除外），有花攀缘植物要适时开花。

5.4.1生长势

生长势良好，生长量达到该种类规格的平均年生长量；枝叶较健壮，叶色浓绿，无枯枝残叶，有花的攀援植物要适时开花。

5.4.2 牵引、修剪

根据不同植物的攀援特点，采取牵引措施或设置网架等辅助设施让其迅速、均匀地长满墙面。修剪要考虑该种类的生长发育特点，确定修剪时间和修剪程度，避免剪掉有用的叶芽、花芽和主蔓，合理修剪过密的侧蔓，控制主蔓，使覆盖均匀，以增强园林美化效果。立交桥上的下垂藤蔓要及时修剪，以免妨碍交通。

5.4.3 灌溉、施肥

经常淋水以保证其生长需要。秋、冬季加强淋水，使落叶植物延缓落叶，延长绿叶期。在每年的春、秋季重点施肥2-3次，并根据生长情况适当追施无机肥以满足植物生长需要。肥料的施用要适量、均匀，防止过量或不均匀引起肥伤

5.4.4 补植

不失时机地进行补植。补植要补回原来的种类并加强淋水、养护等管理措施，保证成活率达90%以上。

5.4.5 病虫害防治

及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染，用化学方法防治时，喷药一般要在晚上进行，药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。发生病虫为害时，最严重的危害率在5%以下。

5.5 水池管理

水池二级管理的标准是保持水面及水池内外清洁，水质良好，水量适度，节约用水。池壁美观，不漏水，设施完好无损。及时清除杂物，定时杀灭蚊子幼虫，定时清洗水池，控制好水的深度，管好水闸开关，不浪费水；及时修复受损的池壁、水池设施。

5.6 园路管理

园路二级管理的标准是路面保持清洁、美观、完好无损，要求及时清除路面垃圾杂物，修补破损并保持完好；要求路面干净、美观，以增强园林美化效果。

5.7 环境卫生

环境卫生的二级标准是绿地清洁，无垃圾杂物，无石砾砖块，无干枯枝叶，无粪便暴露，无鼠洞和蚊蝇滋生地。

5.7.1 清洁、保洁

每天6:30--18:30保持绿地无垃圾杂物，包括生活垃圾、石砾砖块、干枝枯叶、粪便、无鼠洞和蚊蝇滋生地等，发现鼠洞要随时堵塞。清除垃圾杂物后要注意保洁，绿地一有垃圾，要求十分钟内拣拾干净。

5.7.2 清运

归堆后的垃圾杂物和萝筐等器具摆放在隐蔽的地方，垃圾做到日产日清，不过夜，不焚烧。

5.8 绿地维护

绿地维护的二级标准是绿地红线范围内不被侵占，绿地版图完整，花草树木不受破坏，无乱摆乱卖、乱停乱放的现象。

5.8.1 保护

保护绿地红线和红线内的花草树木，对任何侵占和破坏行为要加以制止并及时报告绿化管理部门。经上级批准临时借用的绿地，监督限期内恢复原状，如超过审批面积及数量，要立即上报。

5.8.2 监管

加强监管，使绿地内没有堆放东西和停放自行车、机动车，没有人力车和机动车驶进草地，没有设摊摆卖，没有在草地上踢球等进行损害花草树木的活动，没有在树上挂标语、晾衣服等现象。

5.9 设施维护

设施维护的二级标准是设施完好无损，景观效果优良。

5.9.1 保护

保护围栏、护树架和护网等绿化设施，对破坏行为要加以制止并及时报告绿化管理部门；保护绿化供水设施，防止绿化用水被盗用。

5.9.2 维修

设施如有损坏，要及时修补或更换，保证设施的完整美观。

6 三级管养规范

6.1 草坪管养

草坪三级管养的标准是目的草种生长正常，草坪整齐雅观，四季常绿，蟛蜞菊草坪覆盖率达98%以上，杂草率低于3%，其余草种的覆盖率达92%以上，杂草率低于7%，无坑洼积水，无明显裸露地。

6.1.1 生长势

生长势正常，生长量接近平均年生长量，叶色正常，无枯叶。

6.1.2 修剪

考虑季节特点和草种的生长发育特性，使绿地边缘整齐，蟛蜞菊高度控制在30厘米以上，其余草种根据情况控制高度，使绿地呈现自然的景观效果。

6.1.3 灌溉、施肥

根据草坪植物生长需要进行淋水和施肥，在每年秋、冬季雨水缺少的季节，适当淋水，每天的淋水量接近于该草种该规格的蒸腾量，使含水量保持在：砂土为2.8-5%，砂壤土为5.7-10%，壤土为11-20%，粘土为19-21%。需水量大的植物，其土壤含水量一般要求砂土为3.5-5%，砂壤土为8-11%，壤土为16-21%，粘土为20-21%；需水量少且不耐涝的植物，其土壤含水量控制在：砂土为2.5-4%，砂壤土为5-8%，壤土为9-11%，粘土为15-18%。结合淋水适当追肥，以保证草坪植物正常生长的需要。

6.1.4 除杂草

经常除杂草，将高于目的草种的杂草及时去除，使坪面目的草种的纯度达93%以上。

6.1.5 填平坑洼

及时填平坑洼地，使草坪内无坑洼积水。

6.1.6补植

对被破坏或其它原因引起死亡的草坪植物要及时补植，使草地完整，无明显裸露地。补植要补与原草坪相同的草种，适当密植，一个月内覆盖率达92%。

6.1.7 病虫害的防治

及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，采取综合防治、化学防治、物理防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时，一般在晚上进行喷药；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。发生病虫为害，最严重的危害率在10%以下。

6.2 灌木和花卉管养

灌木和花卉三级管养的标准是生长正常，造型较美观，具有一定的艺术感，花卉能适时开花。

6.2.1 生长势

生长势正常，生长量接近该种类该规格的平均年生长量；枝叶正常，无枯枝残叶，花坛、绿篱完整，花卉能适时开花。

6.2.2 修剪

造型美观，与环境协调，花卉要适时开花，及时修剪残花败叶。

6.2.3 灌溉、施肥

根据植物的生长及开花特性进行合理灌溉和施肥。在雨水缺少的季节，每天的淋水量要求接近于该种类该规格的蒸腾量，使含水量保持在：砂土为3~5%，砂壤土为6~10%，壤土为12~20%，粘土为20~21%。需水量大的植物，其土壤含水量一般要求砂土为4.5~5%，砂壤土为8.5~11.5%，壤土为17~22%，壤土为21~22%，粘土为18~20%。一般要求在每年春季或秋季重点施肥1~2次。肥料不能裸露，可采用埋施或水施等不同方法。埋施要先挖穴或开沟，施肥后要回填土、踏实、淋足水、找平。

6.2.4 除杂草

经常除杂草和松土，除杂草时要保护根系，不能伤根及造成根系裸露，更不能造成黄土裸露。

6.2.5 补植

在每年春、夏季不失时机的对死苗进行补植。补植要补回原来的种类并力求规格与原来植株接近，以保证较好的景观效果。补植要按照种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施，保证成活率达90%以上。

6.2.6 病虫害防治

及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，采取综合防治、化学防治、物理防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染，用化学方法防治时，喷药一般要在晚上进行；药物、用量及对环境的影响，要遵照环保局的要求和标准。发生病虫为害，最严重的危害率在10%以下。

6.3 乔木管养

乔木三级管养的标准是生长正常，枝叶正常，无死树缺株，无枯枝残叶。

6.3.1 生长势

生长势正常，生长量接近该树种该规格平均年生长量，枝叶正常，无枯枝残叶。

6.3.2 修剪

及时剪去干枯枝叶和病枝。

6.3.3 灌溉、施肥

根据不同生长季节的天气情况，不同植物种类和不同树龄适当淋水，并要求在每年的春、秋季重点施肥1次。施肥量根据树木的种类和生长情况而定，种植三年以内的乔木和树穴有植被的乔木要适当增加施肥量和次数。肥料要埋施，先打穴或开沟，施肥后要回填土、踏实、淋足水，找平，切忌肥料裸露。乔木施肥穴的规格一般为30×30×40厘米，挖沟的规格为30×40厘米。挖穴或开沟的位置一般是树冠外缘的投影（行道树除外），每株树挖对称的两穴或四穴。

6.3.4 补植

在每年春、夏季不失时机地对死树进行补植。补植要补回原来的树种并力求规格与原有的树木接近，以保证景观效果。补植要按照树木种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施，保证成活率榕树类达90%，其它树种达80%。

6.3.5 病虫害防治

及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病能力，经常检查，早发现早治理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响乔木生长，尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染，用化学方法防治时，喷药一般要在晚上进行；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。发生病虫为害，最严重的危害率在10%以下，单株受害程度在10%以下。

6.4 园路管理

园路三级管理的标准是路面保持清洁、美观、完好无损，要求及时清除路面垃圾杂物，修补破损并保持完好；要求路面干净美观，以增强园林美化效果。

6.5 环境卫生

环境卫生的三级标准是绿地清洁，无垃圾杂物，无石砾砖块，无干枯枝叶，无粪便暴露，无鼠洞和蚊蝇滋生。

6.5.1清洁、保洁

每天6:30—18:30保持绿地无垃圾杂物，包括生活垃圾、景石外的石砾砖块、干枝枯叶、粪便，无鼠洞和蚊蝇滋生地等，发现鼠洞要及时堵塞。清除垃圾杂物后要注意保洁。

6.5.2 清运

归堆后的垃圾杂物和萝筐等器具要放在隐蔽的地方，当天垃圾当天清运，不过夜，不焚烧。

6.6 绿地维护

绿地维护的三级标准是绿地红线范围内不被侵占，绿地版图完整，花草树木不受破坏，无乱摆乱卖、乱停乱放的现象。

6.6.1保护

保护绿地红线和红线内的花草树木，对任何侵占和破坏行为要加以制止并及时报告绿化管理部门。经上级批准临时借用的绿地，应监督限期内恢复原状，如有超过审批面积及数量，要立即上报。

6.6.2 监管

加强监管，使绿地内没有堆放东西和停放自行车、机动车，没有人力车和机动车驶进草地，没有设摊摆卖，没有在草地上踢球等进行损害花草树木的活动，没有在树上挂标语、晾衣服等现象。

6.7 设施维护

设施维护的三级标准是设施完好无损，景观效果良好。

6.7.1 保护

保护围栏、护树架和护网等绿地设施，对破坏行为要加以制止并及时报告绿化管理部门；保护绿化供水设施，防止绿化用水被盗用。

6.7.2 维修

设施如有损坏，要及时修补或更换，保证设施完整。

四、采购项目商务要求

- 报价要求：投标报价为全包价，以人民币为结算单位，包括全部工作人员费用、社保费、办公费、保险费、肥料费、农药及消杀、清洁费、苗木补植费、工具费、安全文明生产装备费、材料费、机械设备费、自然灾害防损费、人为破坏防损费、固定资产折旧费、垃圾外运费及处理费、森林防火、其它业务和管理费、利润、税金合同实施过程中应预见和不可预见费用。采购人将不再支付其它任何费用。

- 服务期：卫生保洁及河涌保洁均为36个月，自合同签订生效后计算；绿地养护为40个月，自合同签订生效后计算。

- 履约保证金：中标人按中标总金额的5%缴纳；中标人须在合同签订后10个工作日内，通过银行转账的形式转入采购人账户（账户名称：佛山市顺德区环境运输和城市管理局北滘分局，账号：04618800143410， 开户银行：顺德农村商业银行北滘支行）。否则，视作拒绝履行合同义务。中标人提供满意服务至服务期满后15个工作日内一次性无息退还。如在合同期内，中标人自行停止合约或违反合同有关规定被采购人终止合约的，采购人有权不予退还中标人全部履约保证金。如中标人在服务期间，给采购人造成的损失超过保证金数额的，必须对超出部分予以赔偿。

- 付款方式：采购人按季度支付费用，即采购人在每季度末进行质量大检查，减去当季度的相关罚款（若有），在下一季度的第一个月前十五天内支付上季度的服务费。中标人须开具有效发票和员工工资支付银行流水账单到采购人处办理相关财务手续；如无提供完整资料，采购人将不会支付相应服务费。

以上采购项目商务要求均为实质性商务条款，即等同于带“★”不可负偏离的关键性要求。投标人如不响应，将导致投标无效。投标人可在此基础上作出优惠承诺和具体实施安排，以提高其投标的竞争力。

五、评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

### （一）评标方法

- 本次评标采用综合评分法，即评标委员会推荐投标文件满足招标文件全部实质性要求，综合评分得分最高的投标人为中标候选人。

- 评标委员会的评标依据全部集中于投标文件以及投标人提供的产品说明资料，任何投标文件以外的信息或资料在未经评标委员会核实前均不能作为评标的依据。

### （二）评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查、比较与评价：

- 符合性检查：出现下列情况之一，该投标文件将确定为无效投标。

（1）投标人未按招标文件投标邀请函的规定提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

（2）投标文件制作不符合招标文件要求；

（3）投标文件对招标文件的实质性技术与商务（即标注“★”号）条款产生偏离的；

（4）投标方案非唯一确定；

（5）招标文件规定的其他无效标情况；

（6）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

- 比较与评价：

（1）评分权重：

| 项目 | 商务 | 技术 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 15分 | 55分 | 30分 |

（2）商务评分内容及具体评分标准：

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业荣誉 | 投标人被评为2014或以后年度守合同重信用的企业，每年度得1分，本项最高得3分。 备注：须提供工商或市场监管部门颁发的相关证书复印件方能得分，否则不得分。 | 3分 |
| 2 | 管理体系认证 | 投标人具有有效的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证和环境管理体系认证的，每项认证得1分。本项最高得3分。 备注：须提供相关证书复印件方能得分。 | 3分 |
| 3 | 同类业绩 | 投标人在2015年1月1日至投标截止时间前（以合同签订日期为准），承接合同期不少于1年的项目（服务内容为保洁类、绿化管护类，以下简称两类服务内容）： 备注： 单项业绩年服务金额; 仅含一类服务内容的业绩得分; 含两类服务内容的业绩得分. 100万元（含）-500万元; 0.5; 1. 500万元（含）-700万元; 1; 1.5. 700万元或以上; 1.5; 2. 1）本项评分只计算投标文件业绩情况表中顺序前5的项目业绩，累计最高得9分； 2）不接受合同承包方为联合体的业绩； 3）“年服务金额”指12个月的服务费金额，如合同总金额为300万元，服务期限为15个月，则年服务金额为300÷15×12=240万元； 4）须提供中标通知书复印件、合同（主要内容）复印件、业主单位出具的服务评价证明（或验收报告）（须为正面评价）的复印件，以上三项资料均须提供方能得分； 5）保洁类服务内容是指对市政道路或公园进行地面保洁。市政道路包括：国省道、城市主干路、次干路、支路等道路，不包含学校、小区、工厂内的道路以及堤围路等。 | 9分 |

（3）技术评分内容及具体评分标准：

| 序号 | 评分内容 |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟投入本项目的设备 | 环卫机械设备 |  | 1、扫路车（核定载质量为3吨或以上）：投标人必须投入扫路车2辆，如投标人自有车辆的，得2分/辆，最高得4分；如投标人承诺中标后购买车辆的，得1分/辆，最高得2分；本分项累计最高得4分。 2、垃圾压缩车（核定载质量为5吨或以上）：投标人必须投入垃圾压缩车2辆，如投标人自有车辆的，得3分/辆，最高得6分；如投标人承诺中标后购买车辆的，得1.5分/辆，最高得3分；本分项累计最高得6分。 3、道路高压冲洗车（核定载质量为5吨或以上）：投标人必须投入道路高压冲洗车3辆，如投标人自有车辆的，得4分/辆，最高得12分；如投标人承诺中标后购买车辆的，得2分/辆，最高得6分；本分项累计最高得12分。 备注：1）本项评分只计算规定数量内的车辆分数。其中提供自有车辆和承诺中标后购买车辆的合计数量多于规定数量的，优先计算自有车辆的得分，其余多出规定数量的部分不得分；合计数量少于规定数量的，本项评分不得分； 2）投入自有车辆（包含投标人下属分公司的车辆）的，须提供车辆行驶证复印件，否则不得分。 | 22分 |
|  |  | 绿化洒水车 |  | 绿化洒水车（核定载质量为5吨或以上）：投标人必须投入绿化洒水车2辆，如投标人自有车辆的，得2分/辆，最高得4分；如投标人承诺中标后购买车辆的，得1分/辆，最高得2分；本项累计最高得4分。 备注：1）本项评分只计算规定数量内的车辆分数。其中提供自有车辆和承诺中标后购买车辆的合计数量多于规定数量的，优先计算自有车辆的得分，其余多出规定数量的部分不得分；合计数量少于规定数量的，本项评分不得分； 2）投入自有车辆（包含投标人下属分公司的车辆）的，须提供车辆行驶证复印件，否则不得分。 | 4分 |
|  |  | 农用车 |  | 农用车（核定载质量为1.25吨或以上）：投标人必须投入农用车2辆，如投标人自有车辆的，得2分/辆，最高得4分；如投标人承诺中标后购买车辆的，得1/辆，最高得2分； 本项累计最高得4分。 备注：1）本项评分只计算规定数量内的车辆分数。其中提供自有车辆和承诺中标后购买车辆的合计数量多于规定数量的，优先计算自有车辆的得分，其余多出规定数量的部分不得分；合计数量少于规定数量的，本项评分不得分； 2）投入自有车辆（包含投标人下属分公司的车辆）的，须提供车辆行驶证复印件，否则不得分。 | 4分 |
|  |  | 高空作业车 |  | 高空作业车：投标人必须投入高空作业车1辆，如投标人自有车辆的，得2分；如投标人承诺中标后购买车辆的，得1分；本项累计最高得2分。 备注：1）本项评分只计算规定数量内的车辆分数。其中提供自有车辆和承诺中标后购买车辆的合计数量多于规定数量的，优先计算自有车辆的得分，其余多出规定数量的部分不得分；合计数量少于规定数量的，本项评分不得分； 2）投入自有车辆（包含投标人下属分公司的车辆）的，须提供车辆行驶证复印件，否则不得分。 | 2分 |
| 2 | 拟投入本项目的人员 | 项目经理 | （1）设置项目经理1名的，同时具有园林绿化类（非林业类）高级工程师职称的，和具有省级或以上部门、行业协会颁发的环卫类经理（负责人）证书的。 （2）设置项目经理2名的，其中一名具有园林绿化类（非林业类）高级工程师职称的；另一名具有省级或以上部门、行业协会颁发的环卫类经理（负责人）证书的。 投标人提供满足（1）或（2）的证明材料可得3分；其他情况不得分。本项最高得3分。 提供人员相关证明文件及其2017年9月至2018年2月（6个月）在投标人单位参保的社保证明资料复印件方能得分。 |  | 3分 |
|  |  | 绿化主管 | 绿化主管具有园林绿化类（非林业类）中级工程师或以上职称的，得2分；本项最高得2分。提供人员相关证明文件及其2017年9月至2018年2月（6个月）在投标人单位参保的社保证明资料复印件方能得分。 |  | 2分 |
| 3 | 服务方案综合评价 | 安全管理方案 | 根据投标人的安全管理方案：主要包括正常营运及服务作业时和发生事故时的组织和安全防护措施进行横向比较。（1）优：安全管理方案科学、合理，操作性强，得3分； （2）良：安全管理方案较科学、较合理，操作性较强，得2分； （3）一般：安全管理方案较一般，操作性一般，得1分。 |  | 3分 |
|  |  | 应急服务方案 | 根据投标人重大或突发事件应急服务保障措施、应急服务响应时间、应急设备保障、重大或突发事件的人员配合、控制失误及其他相关服务等方案系统、完整、可操作性强（如迎接重大活动检查、临时性、阶段性工作及突发应急事件）进行横向比较。 （1）优：应急服务方案系统、完整、可操作性强，得3分； （2）良：应急服务方案较系统、较完整、可操作性较强，得2分； （3）一般：应急服务方案较一般、可操作性一般，得1分。 |  | 3分 |
|  |  | 服务保障措施 | 根据投标人的服务保障措施：投标人对本项目服务所能提供的便捷性、优越性和保障性进行横向比较。 （1）优：服务保障措施完善，可操作性强，得3分； （2）良：服务保障措施较完善，可操作性较强，得2分； （3）一般：服务保障措施一般，可操作性一般，得1分。 |  | 3分 |
|  |  | 整体管理措施及具体方案 | 根据投标人对本项目提供的整体管理措施及具体实施服务方案、质量监督保证措施等方案进行综合横向比较。 （1）优：整体管理措施及具体方案完善，可操作性强，得3； （2）良：整体管理措施及具体方案较完善，可操作性较强，得2分； （3）一般：整体管理措施及具体方案一般，可操作性一般，得1分。 |  | 3分 |
| 4 | 管理能力综合评价 | 管理组织架构 | 根据投标人管理组织架构设置（提供针对本项目的管理组织结构及人员分工安排）进行横向比较。 （1）优：管理组织架构设置完善、合理，得3分； （2）良：管理组织架构设置较完善、较合理，得2分； （3）一般：管理组织架构设置一般，得1分。 |  | 3分 |
|  |  | 管理制度 | 根据投标人完善的管理制度（提供针对本项目的管理（日常、奖罚等）制度）进行横向比较。 （1）优：管理制度科学、合理，得3分； （2）良：管理制度较科学、较合理，得2分； （3）一般：管理制度一般，得1分。 |  | 3分 |

- 价格评估：

1）如投标人报价文件所投产品或服务与技术文件的内容不一致，要求在原报价不变的前提下，按技术文件所投产品或服务的内容对报价文件进行修正；如投标人不接受相应修正，其投标将被确定为无效投标。

2）投标报价中多报的不予减免。出现漏报的投标单位，要求在原投标报价不变的前提下，增加漏报的项目；如投标人不接受相应修正，则确定为无效投标。

3）投标报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将确定为无效投标。

4）投标总金额超过本项目采购预算或最高限价将确定为无效投标。

5）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格作为评审价格。即：评审价格＝核实价格－小微企业产品核实价格×6%。予以价格扣除的投标人必须同时符合以下条件：（1）投标人为符合工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）划分标准的小型或微型企业；（2）提供投标人本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业制造的货物。（3）投标人必须按格式（附后）提供《中小企业声明函》。

6）报价评分公式：

① 经报价评审的最低报价得30分；

② 其他经报价评审的报价得分＝（经报价评审的最低报价/该投标人经报价评审的报价）×30。

（5）综合比较与评价：

- 各投标人的商务评分取所有评委打分的算术平均值得到该投标人的商务汇总得分。

- 各投标人的技术评分取所有评委打分的算术平均值得到该投标人的技术汇总得分。

- 报价得分：按报价评分公式计算。

- 总得分＝商务得分＋技术得分＋报价得分。

- 推荐中标候选供应商名单

（1）评标委员会推荐投标文件满足招标文件全部实质性要求，综合评分得分最高的投标人为中标候选人。

（2）若出现综合得分相同的情况，则投标报价较低者优先；若投标报价亦相同，则技术得分较高者优先。